«УТВЕРЖДЕНО»

Постановление Администрации

Cвенского сельского поселения

Брянского муниципального района

Брянской области

_______________________

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2030 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

Книга 1: Схема теплоснабжения

г. Брянск

2023г.

Оглавление

Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения	6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	7

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО  ОКРУГА	12

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)	12

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом элементе территориального деления на каждом этапе	14

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	71

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	72

б) описание	существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	73

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	74

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	74

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	76

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	76

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	76

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	78

а) описание сценария развития теплоснабжения поселения, городског округа	78

б) обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, сельского поселения .	78

РАЗДЕЛ 5.         ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	79

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, сельского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	79

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	80

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	80

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	81

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	81

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	81

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении)  тепловой  нагрузки  потребителей  тепловой  энергии  в  каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	81

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	81

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	82

к) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников  энергии	82

л) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	83

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	83

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	83

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, сельского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	85

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность  поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	85

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	85

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения,  определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качеству поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	85

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	86

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	86

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	87

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе	87

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	87

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	88

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	91

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	91

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОО ОКРУА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	153

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	153

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	154

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	154

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	154

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	155

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	155

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	155

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	156

а) целевые показатели работы теплоисточника	156

б) показатели надежности систем ресурсоснабжения	156

в) ожидаемые результаты и целевые показатели	156

г) целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения	157

д) надёжность и качество ресурсоснабжения характеризует динамика изменения следующих параметров	158

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	159

Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализированная Схема теплоснабжения муниципального образования Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области на 2020 год и на период до 2030 года. (актуализация на 2023 год) |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | –Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019); – Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 N 190-ФЗ; – Приказ Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010 года N 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; –Генеральный план муниципального образования; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Свенского сельского поселения на 2021-2031 годы (утверждена постановлением Свенской сельской администрации от 20.05.2021 г. № 15 ) – Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ; –Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| Заказчики схемы | Администрация Свенского сельского поселения |
| Основные разработчики схемы | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели актуализации схемы | –Обеспечение развития систем централизованного теплоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года. –Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по теплоснабжению и горячему водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики. –Улучшение качества работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. – Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации актуальной схемы | Первая очередь – 2026 год; Расчетный срок – 2030 год. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы | –Снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения к концу 2030 года. Реконструкция, наладка и шайбирование тепловых сетей. –Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии во всех домах, подключенных к системе централизованного теплоснабжения к концу 2030 году. |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Свенское сельское поселение Брянского района

Брянской области

Свенское сельское поселение — муниципальное образование в юго-восточной части Брянского района Брянской области.

Административный центр-посёлок Свень. Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путем преобразования дореформенного Свенского сельсовета.

Свенское поселение включает в себя:

посёлок Свень

посёлок Ковшовское Лесничество

посёлок Лесозавод

посёлок Пятилетка

посёлок Свень -Транспортная

посёлок Стяжное

посёлок Южная Развязка

поселок санаторий Снежка.

Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 269 км2.

Численность населения на 01.01.2021 г. – 3 544  тыс. человек.

На рисунке 1 представлено расположение границ муниципального образования Cвенского сельского поселения Брянского района Брянской области.

Рисунок 1. Границы Cвенского сельского поселения.

п. Свень является административным центром Cвенского сельского поселения, что определяет положение поселения в сети учреждений социальной инфраструктуры. Большинство базовых объектов социальной инфраструктуры сконцентрированы в п. Свень.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» расчетная температура для проектирования отопления равна -26°С, вентиляции соответственно -2,0°С, при скорости ветра 2,9 м/с. Продолжительность отопительного периода 199 дней (2019 год).

Схема актуализируется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями и дополнениями от 19.12.2016 г.;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и дополнениями на 16 марта 2019 г.;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 07 марта 2017 г.;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 4 февраля 2017 г.;

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 24 января 2017 г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

Численность населения МО.

| ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ 3000 ЧЕЛОВЕК И БОЛЕЕ по состоянию на 01.01.2021 года (данные РОССТАТа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | В общей численности населения, процентов |  |
|  |  |  |  | мужчины | женщины |
| Свенское сельское поселение | 3 544 | 1 647 | 1 897 | 46,5 | 53,5 |

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения МО Свенское сельское поселение Брянского муниципального района Брянской области:

Таблица 1 – динамика роста численности населения

| Населенный пункт | Численность населения, тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 1-я очередь реализации 2025 г | Расчетный срок реализации 2030 г. |
| Свенское СП | 3,544 | 3,680 | 3,700 |

Порядка 91% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как высокую.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции г. Брянск на основании СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 29.05.2019 г. и отражены в таблице 2, таблице 3, таблице 4.

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,4 | -6,6 | -1,2 | 7,0 | 13,6 | 16,9 | 18,4 | 17,2 | 11,7 | 5,6 | -0,4 | -5,0 | 5,8 |

Таблица 3 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 2,9 |

Таблица 4 – Климатическая характеристика по метеостанции г. Брянск

| № | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 1.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,98 | - 30 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,92 | - 27 |
| 2.1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,98 | - 26 |
| 2.2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,92 | - 24 |
| 3 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,94 | - 12 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | - 42 |
| 5 | Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С | 5,6 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 80С | 199 сут. - 2,00С |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 84 |
| 8 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 210 |
| 9 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 10 | Барометрическое давление, гПа | 990 |
| 11 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | 21 |
|  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | 25 |
| 12 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | 23,8 |
| 13 | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | 38 |
| 14 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | 9,6 |
| 15 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,% | 72 |
| 16 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час.наиболее теплого месяца, % | 58 |
| 17 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 438 |
| 18 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)

Согласно Генеральному плану современный жилищный фонд МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой.

В соответствии со сценарием развития МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области к 2030 году расчетная численность населения поселения составит около 3700 человек.

Препологаемое новое жилищное строительство полностью размещается в нынешних границах МО.

В Генеральном плане сельского песеления предполагается в основном развитие только индивидуальной жилой застройки. Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная застройка, с учетом последних тенденций в градостроительстве, количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения будет увеличиваться по мере нового строительства, с учетом индивидуальных источников тепловой энергии. Это связано с тем, что малоэтажная застройка, а также индивидуальные жилые дома, будут обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).

На момент  разработки  схемы  теплоснабжения,  можно  выделить   перспективные  зоны, в которых потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения: котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Подключение новых потребителей на перспективу, согласно Генеральному плану,  не планируется.

Максимальные нагрузки потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии, составляют:

Таблица 1.1. – Максимальные нагрузки источников тепловой энергии

| Адрес котельной | Назначение | Котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопительная - О, Отопительно-производственная - О-П | № котла | Марка котла | Год установки | Поверхность нагрева, м2 | Тепловая мощность котлов |  | Резерв/ | Дата последних режимно-наладочных работ котлов |
|  |  |  |  |  |  | Проектная | Фактическая по результатам испытаний | Дефицит |  |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/час |  | +/-, Гкал/ч |  |
| Кот. п. Пятилетка, ул. Школьная, 3б | О | 1 | КЧМ-5 | 1982 | 8,25 | 0,072 | 0,082 | -0,010 | мар.20 |
|  |  | 2 | КЧМ-5 | 1982 | 8,25 | 0,072 | 0,082 | -0,010 | мар.20 |
| итого |  |  | 2 |  | 16,5 | 0,144 | 0,164 | -0,020 |  |
| Брянский р-н, п. Свень, БМК ул. Молодежная, 7 |  | 1 | Duotherm Polykraft - 2000 | 2014 |  | 1,72 | 1,72 | 0,000 | окт.21 |
|  |  | 2 | Duotherm Polykraft - 1500 | 2014 |  | 1,29 | 1,29 | 0,000 | окт.20 |
| итого |  |  | 2 |  |  | 3,01 | 3,01 |  |  |
| Кот. п. Свень - транспортная, ул. Транспортная, 2 | О | 1 | КЧМ-5 | 2001 | 8,25 | 0,072 | 0,065 | 0,007 | мар.21 |
|  |  | 2 | КЧМ-5 | 2001 | 8,25 | 0,072 | 0,061 | 0,011 | окт.20 |
| итого |  |  | 2 |  | 16,5 | 0,144 | 0,126 | 0,018 |  |
| Брянский район, п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 | О | 1 | Titan Prom-800 | 2022 |  | 0,69 | 0,69 | 0,000 | окт22 |
|  |  | 2 | Titan Prom-800 | 2022 |  | 0,69 | 0,69 | 0,000 | окт22 |
| итого |  |  | 2 |  | 0 | 1,38 | 1,38 | 0,000 |  |

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом элементе территориального деления на каждом этапе

В Генеральном плане МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области предполагается развитие в основном индивидуальными жилыми домами и зоной застройки малоэтажными жилыми домами.

Строительство новых объектов социальной сферы не планируется. Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области до 2027 г. и на расчетный срок до 2030 г.  не планируется.

Расход тепловой энергии, необходимый в МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области, представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2. – Перспективный расход тепловой энергии, необходимый с учетом новой застройки МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области.

| Потребитель | Первая очередь до 2025 г. |  | Расчетный срок (2030 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход т/энергии, потребляемый объектами, Гкал/ч | Расход т/энергии, для отопления новой застройки, Гкал/ч | Расход т/энергии, потребляемый объектами, Гкал/ч | Расход т/энергии, для отопления капитальной застройки, Гкал/ч |
| МО Свенское сельское поселение | 2,981 | 0,0 | 2,981 | 0,0 |

Прогнозируемые потребности расхода тепловой энергии для нужд ЖКС по очередности строительства представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.2.1. – Существующие и перспективные присоединенные нагрузки, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| Общая характеристика котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной, адрес | Тип котельной (встроенная, пристроенная, подвальная, крышная, отдельностоящая, квартальная и т.д) | Год постройки | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во и тип котлов | Установленная мощность |  |  | Присоединенная мощность |  |  | Новое строительство |  |
|  |  |  |  |  | отоплен | ГВС | Всего | отоплен | ГВС | Всего | Наимено-вание нового объекта | Часовая нагрузка, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Брянский р-н, п. Пятилетка, ул. Школьная, 3б | отдельностоящая | 1982 | 1982 | КЧМ-5 - 2шт. | 0,144 |  | 0,144 | 0,0553734 |  | 0,0554 | - | 0 |
| Брянский р-н, п. Свень, БМК ул. Молодежная, 7 | БМК | 2015 | 2015 | Duotherm Polykraft-2000 -1шт;Duotherm Polykraft-1500-1шт | 3,01 |  | 3,01 | 1,6410909 |  | 1,6411 | - | 0 |
| Брянский р-н, п. Свень-Транспортная, ул. Транспортная, 2 | отдельностоящая | 1986 | 2001 | КЧМ-5 - 2шт. | 0,144 |  | 0,144 | 0,0853809 |  | 0,0854 | - | 0 |
| Брянский район, БМК п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 | БМК | 2022 | 2022 | Titan Prom-800 - 2шт. | 1,376 |  | 1,376 | 0,700000 | 0,5 | 1,200 | - | 0 |

Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии  по всей территориальной зоне МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области в полном объеме.

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей - справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов, планируемых к подключению централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в предыдущем разделе.

Прогноз удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2. – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| Тип потребителя (Родитель) | Тип потребителя | Контрагент | Объект начисления | Адрес ОН | Граница раздела БАЛАНСОВОЙ принадлежности для ОРГАНИЗАЦИИ | Граница раздела БАЛАНСОВОЙ принадлежности для ПОТРЕБИТЕЛЯ | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Часовые нагрузки по отоплению |  | Часовые нагрузки по ГВС |  |  | Часовые нагрузки по вентиляции |  |  |  | Часовые нагрузки по технологии |  |  |
| Брянский район |  | БМК Брянский р-н, п.Свень, ул.Молодежная, 7 |  |  |  |  | 1,4965 |  |  |  |  | 0,1819 |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # АБРАМОВА Т.В. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 16 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # АГАПОВА Е.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 17 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # АКСЕНЧИК С.А. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 10 |  |  | # 0,0047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # АЛЕСЕНКОВА З.Б. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 2 |  |  | # 0,0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # АЛХИМИН А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 24 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # АНИКАНОВ А.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 20 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # АНИКАНОВА В.С. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 18 |  |  | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # АНТОНОВА Е.П. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 2 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # АПАТОВА Н.М. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 7 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # АРТЮХОВА Л.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 16 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # АТКОНОВА Е.С. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 8 |  |  | # 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # АФАНАСЬЕВА С.С. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 4 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БАЗДЕРОВ И.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 12 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БАЗДЕРОВА З.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 23 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БАРЗЕНКОВ А.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 24 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БЕЛОВА Е.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 3 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БЕЛОВА Т.И. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 8 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БЕРЕЗОВСКАЯ Ю.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 18 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БИБИКОВА Н.П. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 5 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БИРЮЛИНА Г.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 17 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БЛИНКОВА Л.Р. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 22 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БОБРИКОВ В.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 24 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БОГОМОЛОВ С.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 21 |  |  | # 0,0046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БОГОМОЛОВА А.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 12 |  |  | # 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БОКОВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 4 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БОКОВА Е.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 2 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БОЛОНЕВА Н.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 6 |  |  | # 0,0049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БОЛТУНОВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 9 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БОЛТУНОВА М.К. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 20 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БОНДАРЕНКО М.Г. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 9 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БОРИСОВ Н.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 27 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БОРИСОВА Е.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 1 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БОРИСОВА Т.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 19 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БОРТУЛЕВА Г.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 3 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БОЧИНСКИЙ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 16 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БРАГИН Ю.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 17 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БУГАЕВ В.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 22 |  |  | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БУЛЫГИН В.Д. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 17 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БУРАКОВ А.В. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 11 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # Буракова Л.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 10 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БУРЫКИН А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 20 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # БЫКОВА А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 7 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ВАРДАНЯН Н.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 5 |  |  | # 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ВАСИЛЬЕВА Т.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 12 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ВАСИЛЬЧЕНКО Р.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 14 |  |  | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ВАСИЧКИНА М.С. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 9 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ВЕРЕЩАГИНА Н.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 15 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ВЕРХОВИНА Г.П. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 14 |  |  | # 0,0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ВИНОГРАДОВ А.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 21 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ВОЛОЧКОВ И.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 7 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ВОРОБЬЕВ С.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 18 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ГАПОНОВА А.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 14 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ГЕЙНЦЕ И.А. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 11 |  |  | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ГЕРАСИНА А.Л. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 16 |  |  | # 0,0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ГИЛЬДИКОВА Т.К. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 1 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ГОЛОМАЗОВА Г.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 13 |  |  | # 0,0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # Голубев В.А., Голубева А.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ГОРОДНЯКОВ А.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 4 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ГРИШУТИНА В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 10 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ГРИШУТИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 4/1 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ГУДОВА Е.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 14 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ГУДОВА Л.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 27 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ГУРСКАЯ Т.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 9 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ГУЦЕВ Н.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 5 |  |  | # 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ДВОРЯНЧИКОВА Т.Н., МИХАЛИНА Т.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ДЕРЕВЯГИНА С.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 27 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ДОЛБИЛИНА Е.Л. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 5 |  |  | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ДОЛГИНЦЕВ С.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 2 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ДОМАНОВА Л.Т. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 1 |  |  | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ДРОЖЖИНА Н.Я. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 25 |  |  | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ДУБРОВСКИЙ Е В | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 6/1 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ДУЛЕВА Г.Д. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 13 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЕВСТРАТОВА Л.М. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 19 |  |  | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЕМЕЛЬЯНОВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 13 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЕМЕЛЬЯНОВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 16 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЕМЕЛЬЯНОВА Л.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 7 |  |  | # 0,0045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЕМЛЮТИНА В.А. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 13 |  |  | # 0,0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЕРЕМИНА А.С. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 15 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЖЕРАВОВА Н.Б. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 21 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЖИДКОВА С.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 11 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЖИЧКИНА Т.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 13 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЗАБРОДИНА Т.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 15 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЗИМИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 3А, кв. 3 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЗИННЕР М.П. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 12 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЗУЕВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 6 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЗУЕВА И.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 4 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ИПАТОВА Г.И. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 3 |  |  | # 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КАДЫКОВА Т.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 24 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КАЛУГА С.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 5 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КАЛЮТИЧЕВА Г.С. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 8 |  |  | # 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КАМОЗИНА Н.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 20 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КЕРЖЕНКО С.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 7 |  |  | # 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КИСТАНОВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 4 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КИСТАНОВА В.Д. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 18 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КИСТАНОВА Л.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 5 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # Клезович Ольга Афонасьевна | # Брянский р-н, Свень п, Клубная ул, дом № 12, кв.--- | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КЛИМОВА М.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 1 |  |  | # 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОВАЛЕВЫ И.. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 8. | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОЖЕМЯКО В.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 21 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОЖЕМЯКО С.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 13 |  |  | # 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОЗЛОВ А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 5 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОЗЛОВА Е.А. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 6 |  |  | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОНЯКИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 3А, кв. 2 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОРНЕВА Н Л | # р-н Брянский, п Свень, пер Луначарского, д. 5/2 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОРНЕЕВА Л.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 14 |  |  | # 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОРНЕТОВ В.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 15 |  |  | # 0,0047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОРНЕТОВА Н.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 11 |  |  | # 0,0055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОРОЛЕВ В.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 1 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОСИЦЫН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 2, кв. 4 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОСИЦЫНА А.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 24 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОЧЕРГИНА Е.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 24 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КОЧЕРГИНА Т.А. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 2 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КРАСНОВ В.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 17 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КРУГЛОВА Е.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 7 |  |  | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КРУПСКИЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 2, кв. 5 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КУДРЯВЦЕВА Н.П. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 14 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КУДРЯШОВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 17 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗИНА А Н | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 9 |  |  | # 0,0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 2, кв. 3 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 2, кв. 2 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗИНА Р.Т. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 15 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗИНА Т.М. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 10 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗНЕЦОВ А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 19 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗЬМЕНКОВА Т.В. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 2 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗЮТИН М.П. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 22 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КУЛИК Н.И. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 12 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КУЛИКОВА В.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 16 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КУПРИНА И.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 8 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # КУРМАЕВА Е.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 2 |  |  | # 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЛАВРОВА Светлана Ивановна | # Брянский р-н, Свень п, Клубная ул, дом № 2А, кв. 2 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЛАПИН А.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 7 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЛАПИНА А.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 15 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЛАПИНА Т.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 3 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЛЕВИЦКАЯ Н.А. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 7 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЛЕОНОВ А.М. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 4 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЛЕОНОВ М.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 4 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЛИСИЦИНА В.Г. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 17 |  |  | # 0,0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЛИСИЦЫНА Л.П. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 13 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЛОГВИНОВ Л.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 11 |  |  | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЛОГВИНОВА Е.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 3 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЛУШНИКОВА Н.С. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 12 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАЗУРИНА Л.П. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 10 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАКЛАСОВА А.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 1 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАКСИМКИН М.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 6 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАЛАХОВ Н.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 26 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАМОНОВА Е.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 14 |  |  | # 0,0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАРКИН М.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 22 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАРКИНА Н.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 17 |  |  | # 0,0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАРУСОВА Н.П. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 26 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАРЧЕНКОВА Л.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 13 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАРЧЕНКОВА Л.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 19 |  |  | # 0,0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАСЛОВА Т.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 20 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАТЮШКИНА Л.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 4 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАТЮШКИНА Л.П. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 9 |  |  | # 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАТЮШКИНА С.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 1 |  |  | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАТЮЩЕНКОВ П.К. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 6 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МАХНАЧЕВА В.С. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 21 |  |  | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МЕДВЕДЕВ В.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 18 |  |  | # 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МЕДВЕДЕВА А.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 8 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МЕШКОВА О.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 1 |  |  | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МИРОНОВА Л.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 16 |  |  | # 0,0045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МИХАЛЕНКОВА Т.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 5 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МИХЕЕВ А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 15 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МИШИНА И.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 17 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МОРДАШОВ А.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 27 |  |  | # 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МУ Свенская сельская администрация Брянского района Брянской области | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 2, кв. 1 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # МУЗАЛЕВ А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 3 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # Назарова М.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # НИКИТИН Ю.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 8 |  |  | # 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # НИКИТИНА Т.С. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 17 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # НИКИТУШКИНА Л.П. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 7 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # НИКОЛАЕВА С.И. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 7 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # НИКУЛИНА Н.Ю. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 23 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # НИКУЛИНА Р.Т. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 9 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # НОВИКОВА Т.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 5 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # НОСОВЕЦ М.С. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 12 |  |  | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # НОСОВЕЦ М.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 12 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ОБРАЗЦОВ Ф.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 19 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ОБРАЗЦОВА С.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 15 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ОГУРЦОВА Н.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 18 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПАВЛЮЧКОВА А.И. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 5 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПАЛЬЧЕНКОВА В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 12 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПАЛЬЧЕНКОВА В.И. П.. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 18 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПАНАКШИНА Т.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 3 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПАНАСОВА Т.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 15 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПАЩЕНКО Г.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 18 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПЕТРУШИНА А.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 21 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПИГАРЕВ В.А. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 17 |  |  | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПЛИСКУНОВА Н.С. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 14 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПОДДУЕВА В.М. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 11 |  |  | # 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПОДУНОВА А.П. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 26 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПОЛЕХИН Н.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 16 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПОЛЕХИН С.М. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 3 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПОЛЕХИНА М.И. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 9 |  |  | # 0,0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПОЛОСУХИНА О.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 18 |  |  | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПОТАПОВА Т.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 10 |  |  | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПОЦЕЛУЕВА Р.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 23 |  |  | # 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПРОНИН А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 3 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПРОНКИНА В.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 10 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПРОХОРОВ С.М. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 11 |  |  | # 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПРОХОРОВ С.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 16 |  |  | # 0,0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПРУДНИКОВ А М | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 6/2 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ПЬЯННИКОВ Н.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 11 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # РЕВИН В.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 2 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # РЕТИВЫХ Г.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 5 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # РОМАНОВА Г.Д. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 25 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # РЫКОВ А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 2 |  |  | # 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # РЫКОВА И.Л. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 15 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # РЫКОВА Л.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 10 |  |  | # 0,0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # РЫЧЕНКОВА С.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 13 |  |  | # 0,0049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # РЫЧЕНКОВА Т.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 10 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # САВЕКИН М.Ю. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 5 |  |  | # 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # САЛОВА О.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 22 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # САМСОНОВА С.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 25 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СЕВАСТЬЯНОВА А.К. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 2 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СЕВЕРИН И.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 6 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СЕВЕРИНА М.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 6 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СЕМЕНЕНКО О.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 13 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СЕМЕНЕНКО О.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 23 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СЕМЯКИНА Т.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 3 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СЕНЧЕНКО В.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 8 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СИГУТИНА В.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 19 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СИМОНОВА Е.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 8 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СИМОНОВНА Е.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 21 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СЛЯДНЕВА В.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 4 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СЛЯДНЕВА Л.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 7 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СОБОЛЕВ Н.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 26 |  |  | # 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СОБОЛЬ Н.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 11 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СОЛДАТЕНКОВА В.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 1 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СОЛДАТЕНКОВА Г.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 22 |  |  | # 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СТАФЕЕВА О.С. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 14 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СТЕГУРА В.П. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 6 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СТЕПИНА Н.П. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 16 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СУСЛОВА Л.В. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 18 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СУСЛОВА С.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 12 |  |  | # 0,0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # СЫЧЕВ Валерий Дмитриевич | # р-н Брянский, п Свень, ул Клубная, д. 7/3 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ТАМАЗЯН М.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 8 |  |  | # 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ТАРАБАНЬКО М.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 9 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ТАРАСОВА Е.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 14 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ТАРАСОВА Е.М. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 14 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ТАРАСОВА И.А. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 16 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ТЕНЮТИН А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 13 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ТИМОФЕЕВА Л.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 16 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ТОРМАСОВА Г.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 25 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ТРИФОНОВ С.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 18 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ТРОФИМЕНКОВ А.И. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 10 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ТРОШИНА Н.И. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 22 |  |  | # 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # УВАРОВА Н.А. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 14 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ФЕДОСЕЕВА Г.Г. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 4 |  |  | # 0,0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ФЕДОСОВ А В | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 4/2 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ХАНЫКОВ И.А. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 6 |  |  | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ХОТМИРОВА В.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 1 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ХРЕНОВ В.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 1 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ХРЕНОВА А.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 6 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЦУКАНОВ В.Д. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 6 |  |  | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЦУКАНОВА Г.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 25 |  |  | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЦУКАНОВА Л.В. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 13 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЦУКАНОВА Т.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 6 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЧЕПУРИН А.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 19 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЧИНДИН А.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 15 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЧИНДИН А.В. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 3 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЧИНДИНА В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 23 |  |  | # 0,0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЧИНДИНА М Ю | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 4 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШАБОЛДИН А.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 8 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШАЛЫГО Н.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 12 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШАЛЫГО Р.В. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 15 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШАМИЛОВСКАЯ А.Г. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 9 |  |  | # 0,0047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШАМИЛОВСКАЯ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 3 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШАМИЛОВСКАЯ С.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 12 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШАМИЛОВСКИЙ А.С. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 23 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШАМИЛОВСКИЙ Ю.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 2 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШАТАЛОВА А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 4 |  |  | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШАТУНОВ В.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 25 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШЕЛЯКИН В.Д. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 3 |  |  | # 0,0047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШЕЛЯКИН К.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 10 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШЕЛЯКИНА В.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 10 |  |  | # 0,0044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШЕРШНЕВА Л.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 1 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШЕСТАКОВА Л.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 8 |  |  | # 0,0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШКРОБ Д.Д. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 7 |  |  | # 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ШУКЛОВА И.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 11 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЩЕБЛЯКОВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 11 |  |  | # 0,0049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЩЕБЛЯКОВ Н.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 9 |  |  | # 0,0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЩЕРБАКОВА Г.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 2 |  |  | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЩЕРБО О А | # Брянский р-н, Свень п, Клубная ул, дом № 2А, кв. 1 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЯКУНИН И.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 20 |  |  | # 0,0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЯМЩИКОВ Е.Я. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 11 |  |  | # 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Бытовые абоненты | # Объединенный бытовой абонент | # ЯШУТИНА Н.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 9 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Культура | # Централизованная библиотечная система Брянского района МБУК | # Нежилое помещение | # Брянский р-н, п Свень, Советская ул, дом № 4 | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,0168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Образование | # Школа № 1 п. Свень МБОУ | # Детский сад "Алиса" | # р-н Брянский, п Свень, пер Луначарского, д. 9 | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Образование | # Школа № 1 п. Свень МБОУ | # Средняя общеобразовательная школа на 160 мест | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, уч. 7 |  |  | # 0,3262 |  |  |  |  | # 0,1819 |  |  |  |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Прочие | # Свенская сельская администрация | # Здание администрации | # р-н Брянский, п Свень, ул Молодежная, д. 14А | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Прочие | # Свенская сельская администрация | # Нежилое помещение №1 | # Брянский р-н, п Свень, Советская ул, дом № 4 | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Прочие | # Свенская сельская администрация | # Нежилое помещение №2 | # Брянский р-н, п Свень, Советская ул, дом № 4 | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,0177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Прочие | # Свенская сельская администрация | # Помещение спортзала | # Брянский р-н, п Свень, Советская ул, дом № 4 | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,0142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Прочие | # Свенская сельская администрация | # Просфория | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 4 | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Областной бюджет | # БТФОМС | # Брянская межрайонная больница ГБУЗ | # Свенская врачебная амбулатория | # Брянский р-н, п Свень, Советская ул, дом № 4 | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,0178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Областной бюджет | # Управление ветеринарии | # Центр ветеринарии Пригородный ГБУ | # Ветеринарный участок | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 4 | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Прочие отрасли | # Остальное | # Брянскстроммаш ЗАО | # Административное здание | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 5 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Прочие отрасли | # Остальное | # Брянскстроммаш ЗАО | # Проходная | # Брянский р-н, п Свень, Молодежная ул, дом № 9 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Прочие отрасли | # Остальное | # Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Свенской иконы Божией матери | # Храм | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 4 | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,0087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Прочие отрасли | # Остальное | # Газпром газораспределение Брянск АО (Межрайгаз) | # нежилое помещение | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 4 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Прочие отрасли | # Остальное | # Жичкин Алексей Александрович | # Магазин | # Брянская обл, р-н Брянский, п Свень, ул Молодежная, д. 5Б | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Прочие отрасли | # Остальное | # Картушина Оксана Михайловна | # Магазин | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 2, корпус Б | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Прочие отрасли | # Остальное | # Жичкина Ольга Викторовна | # Магазин | # р-н Брянский, п Свень, ул Молодежная, д. 5Б | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Федеральный бюджет | # МВД | # МО МВД России Брянский | # Нежилое помещение | # Брянский р-н, п Свень, Советская ул, дом № 4 | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Транспорт и связь | # Связь | # Почта России АО | # отделение почтовой связи | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 4 |  |  | # 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1819 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянский район |  | Кот.Брянский р-н, п.Пятилетка, ул.Школьная,3б |  |  |  |  | 0,0572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Культура | # Центр культуры и досуга Брянского района МБУК | # Дом культуры | # Брянский р-н, Пятилетка п, Школьная ул, дом № 12 | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,0095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Образование | # Школа № 1 п. Свень МБОУ | # Школа № 1 пос. Пятилетка | # Брянский р-н, Пятилетка п, Школьная ул, дом № 2, корпус А | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,0407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Областной бюджет | # БТФОМС | # Брянская межрайонная больница ГБУЗ | # Пятилетский ФАП | # Брянский р-н, Пятилетка п, Школьная ул, дом № 3 | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянский район |  | Кот.Брянский р-н, п.Свень-Транспортная, ул.Транспортная,2 |  |  |  |  | 0,0885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Культура | # Центр культуры и досуга Брянского района МБУК | # Дом культуры | # Брянский р-н, Свень-Транспортная п, Деповская ул, дом № 12 | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,0189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Образование | # Школа № 1 п. Свень МБОУ | # Школа № 1 п. Свень Транспортная | # р-н Брянский, п Свень, пер Транспортный, д. 4, к. А | # стена фундамента здания заказчика | # стена фундамента здания | # 0,0696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянский район |  | БМК Брянский р-н, п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 |  |  |  |  | 0,3504 |  | 0,00264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население МКД | # Общежитие | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 7 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания | # 0,0564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Аксютина Е В | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Аксютина Елена Валерьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Александров Юрий Геннадьевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Атрохов Дмитрий Евгеньевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Базалева М.М.; Горбатенко Т.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Батуро Зоя Андреевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Беляева Раиса Сергеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Бойко Галина Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Борисова Л А | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Бородулина МАРИЯ ЕФИМОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # БРУХНО Д.А., М.И. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ВИНОГРАДСКИЙ М М | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ВОЛКОВА А.Р. БОРОДУЛИНА ХР - | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ГАСИЛИН Алексей Владимирович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Глоба Александр Петрович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ГОЛИК Дина Васильевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ГОРДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ГРИЦЕНКО ТАИСИЯ ЯКОВЛЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ДАВЫДОВА Вера Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Демина Валентина Семеновна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ДЕМИНА Татьяна Алексеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ДОНЦОВА НИНА ГЕРАСИМОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ДРОЗДОВ Е.Е.; ДРОЗДОВА О.Л. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Ефременков МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Жарикова Раиса Алексеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ЖУКОВА ТАТЬЯНА ЕФИМОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Иванцова МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # КАЗАНЦЕВ ОЛЕГ МОИСЕЕВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Казекина Надежда Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # КАЛАБНИКОВА Т Н | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # КЕЛИНА Елена Александровна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Кольчихины Е.В., Н.Н., Жидко Д.А. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # КОРШУНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Кох Я.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Кузина Вера Александровна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # КУЗНЕЦОВ С А | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Кузнецова Александра Геннадьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # КУХТИНОВ Сергей Иванович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Ларькин А.Л. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ЛАРЬКИНЫ А.Л., А.Л., Л.А., В.Е. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ЛАТИКОВА Е М | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 8/1, кв. *б/н* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Левенец А Г | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Лёвин О.Н. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ЛОПАТЧУК Светлана Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # МАГДА ЕЛЕНА КУЗЬМИНИЧНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # МАКСИМКИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # МАРЧЕНКОВЫ У.С., О.В., С.С. - - | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Медведев Павел Евгеньевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Минаева В.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Мосина ЛЮБОВЬ ТИМОФЕЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # МЯКОТИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Немченко С Н | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # НЕФЕДОВА Лидия Алексеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # НОВИКОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Орлова В П | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ОСТРИКОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Паршикова ЛАРИСА ВИКТОРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Первушова НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ПЕТРОВСКАЯ НАДЕЖДА ПАВЛОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ПЕТРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ПЕТРУНИНА Г Д | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Платонова Люся Николаевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Поддубная Олимпиада Игнатьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Прозоров Игорь Владимирович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Пугачев Виктор Алексеевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Романенкова Т М | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # РЫБАКОВ А.В., Д.А.; Рыбакова А.А. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # САДКЕВИЧ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Сизых Алексей Юрьевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Сизых ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Сизых Татьяна Васильевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Соваренко Сергей Сергеевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # СОЛИХОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Сомкин А К | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # СУХАРЕВА В Н | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Таратухин Р.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ФЕДОРОВ Артем Сергеевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Фокина Валентина Митрофановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Фоменко ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Фомичева НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ХОХЛОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ШЕВЕЛЕВА Елена Григорьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Шинкарева Светлана Михайловна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ШКУРАТОВ А.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Шкуратов Р.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Шохова Екатерина Сергеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Щербакова Н В | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Аксютина Е В | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 11 |  |  | # 0,0026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Аксютина Елена Валерьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 4 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Александров Юрий Геннадьевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 1 |  |  | # 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Атрохов Дмитрий Евгеньевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 1 |  |  | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Базалева М.М.; Горбатенко Т.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 9 |  |  | # 0,0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Батуро Зоя Андреевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 1 |  |  | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Беляева Раиса Сергеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 8 |  |  | # 0,0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Бойко Галина Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 2 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Борисова Л А | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 5 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Бородулина МАРИЯ ЕФИМОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 10 |  |  | # 0,0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # БРУХНО Д.А., М.И. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 12 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ВИНОГРАДСКИЙ М М | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 8 |  |  | # 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ВОЛКОВА А.Р. БОРОДУЛИНА ХР - | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 14 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ГАСИЛИН Алексей Владимирович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 6 |  |  | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Глоба Александр Петрович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 4 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ГОЛИК Дина Васильевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 7 |  |  | # 0,0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ГОРДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 14 |  |  | # 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ГРИЦЕНКО ТАИСИЯ ЯКОВЛЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 11 |  |  | # 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ДАВЫДОВА Вера Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 3 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Демина Валентина Семеновна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 4 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ДЕМИНА Татьяна Алексеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 4 |  |  | # 0,0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ДОНЦОВА НИНА ГЕРАСИМОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 7 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ДРОЗДОВ Е.Е.; ДРОЗДОВА О.Л. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 14 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Ефременков МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 10 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Жарикова Раиса Алексеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 4 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ЖУКОВА ТАТЬЯНА ЕФИМОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 13 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 2 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Иванцова МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 5 |  |  | # 0,0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # КАЗАНЦЕВ ОЛЕГ МОИСЕЕВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 5 |  |  | # 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Казекина Надежда Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 6 |  |  | # 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # КАЛАБНИКОВА Т Н | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 3 |  |  | # 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # КЕЛИНА Елена Александровна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 6 |  |  | # 0,0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Кольчихины Е.В., Н.Н., Жидко Д.А. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 12 |  |  | # 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # КОРШУНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 1 |  |  | # 0,0046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Кох Я.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 16 |  |  | # 0,0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Кузина Вера Александровна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 9 |  |  | # 0,0044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # КУЗНЕЦОВ С А | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 7 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Кузнецова Александра Геннадьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 2 |  |  | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # КУХТИНОВ Сергей Иванович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 12 |  |  | # 0,0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Ларькин А.Л. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 16 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ЛАРЬКИНЫ А.Л., А.Л., Л.А., В.Е. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 1 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Левенец А Г | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 9 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Лёвин О.Н. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 6 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ЛОПАТЧУК Светлана Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 15 |  |  | # 0,0026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # МАГДА ЕЛЕНА КУЗЬМИНИЧНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 1 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # МАКСИМКИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 8 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # МАРЧЕНКОВЫ У.С., О.В., С.С. - - | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 11 |  |  | # 0,0044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Медведев Павел Евгеньевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 4 |  |  | # 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Минаева В.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 15 |  |  | # 0,0045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Мосина ЛЮБОВЬ ТИМОФЕЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 2 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # МЯКОТИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 15 |  |  | # 0,0047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Немченко С Н | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 13 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # НЕФЕДОВА Лидия Алексеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 14 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # НОВИКОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 13 |  |  | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Орлова В П | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 8 |  |  | # 0,0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ОСТРИКОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 7 |  |  | # 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Паршикова ЛАРИСА ВИКТОРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 10 |  |  | # 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Первушова НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 2 |  |  | # 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ПЕТРОВСКАЯ НАДЕЖДА ПАВЛОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 3 |  |  | # 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ПЕТРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 8 |  |  | # 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ПЕТРУНИНА Г Д | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 11 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Платонова Люся Николаевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 5 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Поддубная Олимпиада Игнатьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 2 |  |  | # 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Прозоров Игорь Владимирович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 9 |  |  | # 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Пугачев Виктор Алексеевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 7 |  |  | # 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Романенкова Т М | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 16 |  |  | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # РЫБАКОВ А.В., Д.А.; Рыбакова А.А. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 16 |  |  | # 0,0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # САДКЕВИЧ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 13 |  |  | # 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Сизых Алексей Юрьевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 11 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Сизых ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 3 |  |  | # 0,0045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Сизых Татьяна Васильевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 10 |  |  | # 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Соваренко Сергей Сергеевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 15 |  |  | # 0,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # СОЛИХОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 7 |  |  | # 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Сомкин А К | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 8 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # СУХАРЕВА В Н | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 3 |  |  | # 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Таратухин Р.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 6 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ФЕДОРОВ Артем Сергеевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 10 |  |  | # 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Фокина Валентина Митрофановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 13 |  |  | # 0,0047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Фоменко ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 9 |  |  | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Фомичева НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 12 |  |  | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ХОХЛОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 14 |  |  | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ШЕВЕЛЕВА Елена Григорьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 12 |  |  | # 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Шинкарева Светлана Михайловна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 5 |  |  | # 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # ШКУРАТОВ А.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 5 |  |  | # 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Шкуратов Р.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 5 |  |  | # 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Шохова Екатерина Сергеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 3 |  |  | # 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Население бытовые | # Щербакова Н В | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 6 |  |  | # 0,0026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Прочие отрасли | # Магазин | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания |  |  | # 0,00264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Брянский район |  | # Прочие отрасли | # Магазин | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1 | # стена фундамента здания потребителя | # стена фундамента здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого 0,3504 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Таблица 1.3. - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

| № п/п | Адрес объектов теплоснабжения | Объем потребления тепловой энергии, Гкал |  |  | Перспективные объемы потребления (новое строительство перспективы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. - 2033г. |
| 3 | Кот.Брянский р-н, п.Пятилетка, ул.Школьная,3б | 94,19 | 121,58 | 124,47 | 124,47 |
| 1 | БМК Брянский р-н, п.Свень, ул.Молодежная, 7 | 2 847,13 | 3099,09 | 3017,66 | 3 017,66 |
| 2 | Кот.Брянский р-н, п.Свень-Транспортная, ул.Транспортная,2 | 140,31 | 184,16 | 190,27 | 190,27 |
| 4 | БМК Брянский р-н, п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 | - | - | 504,88 | 1 682,94 |
|  | Итого: | 2 987,43 | 3283,25 | 3712,81 | 5 015,34 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) радиус эффективного теплоснабжения позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Так как не планируется подключение тепловых нагрузок к котельным МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области, то в перспективе эффективные радиусы существующих котельных не изменится.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения для котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» покажет объективные значения масштабов данной зоны теплоснабжения в целом. Расчет оптимального радиуса представлен в табл. 9.

Таблица 2.1.–  Расчет оптимального радиуса котельным Брянский района Свенского сельского поселения.

| Брянский р-н, п. Пятилетка, ул. Школьная, 3б |  |
| --- | --- |
| Площадь, км2 | 0,0104 |
| Кол-воабонентов | 3 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 288,60 |
| Стоимостьсетей, руб | 18972 |
| Материальная характеристика | 11,7822 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 1610,2 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,055 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 5,33 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,685 |
| Брянский р-н, п. Свень, БМК ул. Молодежная, 7 |  |
| Площадь, км2 | 0,1009 |
| Кол-воабонентов | 111 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 1100,34 |
| Стоимостьсетей, руб | 1609670 |
| Материальная характеристика | 531,5984 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 3028,0 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,641 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 16,27 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 1,23 |
| Брянский р-н, п. Свень-Транспортная, ул. Транспортная, 2 |  |
| Площадь, км2 | 0,0133 |
| Кол-воабонентов | 2 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 150,42 |
| Стоимостьсетей, руб | 145728 |
| Материальная характеристика | 25,6936 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 5671,8 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,085 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 6,42 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,939 |
| Брянский район, п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 |  |
| Площадь, км2 | 0,0132 |
| Кол-воабонентов | 10 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 756,20 |
| Стоимостьсетей, руб | 1192703 |
| Материальнаяхарактеристика | 148,4466 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 8034,6 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,2 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 90,74 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 1,39 |

б) описание	существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение сельского поселения осуществляется от 4 источников,: которые находятся на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Общая установленная мощность системы теплоснабжения указана в таблице 1.2.1.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет:

котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» - 6,825  км.

Суммарная подключенная нагрузка по котельным указана в таблице 1.2.1. Топливом для котельных является природный газ.

Зоны действия котельных в сельском поселении включают в себя 4 технологические зоны теплоснабжения:

- Брянский р-н, п. Пятилетка, ул. Школьная, 3б

- Брянский р-н, п. Свень, БМК ул. Советская, 5

- Брянский р-н, п. Свень-Транспортная, ул. Транспортная, 2 - Брянский район, п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Часть потребителей МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд газовые котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления горячей воды.

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловых мощностей котельных в МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области и перспективы тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице 10. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельных являются актуальными исходя из учета нового строительства в районе централизованных котельных МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области до 2030 года. Исходя из материалов Генерального плана и представленных сведений о новом строительстве администрацией МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области, прирост подключяемых тепловых нагрузок не планируется.

Таблица 2.4. – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологической зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», | Текущее положение |  |  |  | Расчетный период (до 2030 год) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление/ вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности Гкал/ч | Нагрузка на отопление/ вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности Гкал/ч |
| Брянский р-н, п. Пятилетка, ул. Школьная, 3б | 0,144 | 0,144 | 0,003 | 0,141 | 0,055 |  | 0,055 | 0,089 | 0,055 | 0,000 | 0,055 | 0,089 |
| Брянский р-н, п. Свень, БМК ул. Молодежная, 7 | 3,010 | 3,010 | 0,151 | 2,859 | 1,641 |  | 1,641 | 1,369 | 1,641 | 0,000 | 1,641 | 1,369 |
| Брянский р-н, п. Свень-Транспортная, ул. Транспортная, 2 | 0,144 | 0,144 | -0,002 | 0,146 | 0,085 |  | 0,085 | 0,059 | 0,085 | 0,000 | 0,085 | 0,059 |
| Брянский район, БМК п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 | 1,376 | 1,200 | 0,096 | 1,198 | 0,700 | 0,500 | 1,200 | 0,176 | 0,700 | 0,500 | 1,200 | 0,176 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчет перспективных балансов теплоносителя производился исходя из расчетных тепловых нагрузок к расчетному периоду (2030 год) с температурным перепадом между  системами подающего и обратного трубопровода 25°С. В таблице 3.1. представлен перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (2030 год).

Таблица 3.1. – Перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (2030 год).

| № | Наименование технологической зоны | Балансы теплоносителя на расчетный период (2030 год), м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Брянский р-н, п. Пятилетка, ул. Школьная, 3б | 5,64 |
| 2 | Брянский р-н, п. Свень, БМК ул. Молодежная, 7 | 114,34 |
| 3 | Брянский р-н, п. Свень-Транспортная, ул. Транспортная, 2 | 5,84 |
| 4 | Брянский район, БМК п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 | 47,91 |

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная  подпитка  химически  не  обработанной  и  не деаэрированной  водой,  расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок на расчетный период (2030 год).

| № | Наименование технологической зоны | Объем аварийной подпитки (2030 год), т/ч | Работа химводоподготовки котельной, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брянский р-н, п. Пятилетка, ул. Школьная, 3б | 0,007 | нет |
| 2 | Брянский р-н, п. Свень, БМК ул. Молодежная, 7 | 0,989 | комплексонная обработка |
| 3 | Брянский р-н, п. Свень-Транспортная, ул. Транспортная, 2 | 0,026 | нет |
| 4 | Брянский район, БМК п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 | 0,107 | - |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание сценария развития теплоснабжения поселения, городског округа

1 Вариант.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется реконструкция тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

2 Вариант.

Реконструкция тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет проиходить износ ссистемы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельной, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).

## б) обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, сельского поселения.

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Свенского СП, предлагается вариант 1, предусматривающий реконструкцию тепловых сетей. Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

РАЗДЕЛ 5.         ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, сельского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения на данном этапе актуальной схемы теплснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основном будет обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).

В схеме  теплоснабжения  можно  выделить  4 перспективные  зоны, в которых потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения: котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Все нагрузки существующих потребителей централизованного теплоснабжения в перспективе принимаются равными на текущий момент.

Согласно Генеральному плану и информации администрации МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области, на территории поселения производство капитального строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.

Котельные имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котлов, тепловых сетей - увеличением пропускной способности существующих трубопроводов) для обеспечения тепловой энергией всех подключенных объектов.

Насосное оборудование котельных имеют различный моральный и физический износ, в зависимости от объемов их эксплуатации и проведением ППР.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Котельные МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области на момент актуализации схемы имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котлов, тепловых сетей - увеличением пропускной способности существующих трубопроводов) для обеспечения тепловой энергией всех подключенных объектов.

В МО Свенское сельское поселение утверждена и реализовывается «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Свенского сельского поселения на 2021-2031 годы» (утверждена постановлением Свенской  сельской администрации от  20.05.2021 г. № 15).

Мореприятия Программы комплексного развития утверждены на сумму 796,81 тыс.руб. Перечень мероприятий данной Программы:

- реконструкция и модернизация котельных:   замена котлов в п. Свень-Транспортная;

- установка приборов учета тепловой энергии;

- замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы.

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

До расчетного периода 2030 года планируется проведение реконструкции котельной (замена котлов) в п. Свень-Транспортная. Стоимость планируемых работ определить ПСД. Произвести умягчение исходной воды в котельной с котлами КЧМ за счет конвектора. Данное меропроиятие позволит существенно улучшить качество исходной воды и снизить затраты котельной при передаче тепловой энергии.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Порядок возможной реконструкции котельной будет определяться в ходе разработки проектной документации.

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении)  тепловой  нагрузки  потребителей  тепловой  энергии  в  каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Потребность в распределении (перераспределении) тепловой энергии потребителей тепловой энергии в зоне действия не требуется.

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

На момент разработки схемы теплоснабжения котельные МО Свенское сельское поселение работают по температурным графикам, указанные в таблице 5.8:

Таблица 5.8 – температурный график работы котельных,

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котельной (встроенная, пристроенная, подвальная, крышная, отдельностоящая, квартальная и т.д) | Год ввода в эксплуатацию | Тип схемы теплоснабжения | Возможность работы в автоматическом режиме | Расчетный/ фактический темпера-турный график работы котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брянский р-н, п. Пятилетка, ул. Школьная, 3б | отдельностоящая | 1982 | двухтрубная, закрытая, зависимая |  | 95/70 |
| 2 | Брянский р-н, п. Свень, БМК ул. Молодежная, 7 | БМК | 2015 | двухтрубная, закрытая, независимая | автоматический с дежурным персоналом дистанционно | 95/70 |
| 3 | Брянский р-н, п. Свень-Транспортная, ул. Транспортная, 2 | отдельностоящая | 2001 | двухтрубная, закрытая, зависимая |  | 95/70 |
| 4 | Брянский район, БМК п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 | БМК | 2022 | четырехтрубная, закрытая, независимая | авт | 95/70 |

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Данный раздел по котельным рассматривается в ходе разработки проектной документации.

к) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников  энергии

В МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

л) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

В   МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области не   существует   и   не предусматривается строительство источников тепловой энергии, используемых возобновляемые источники тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене до 2030 года.

В целях бесперебойного обеспечения тепловой энергии потребителе и выполнения графика планово-предупредительных ремонтов планируется проведения следующих работ, указанных в таблице 6.

Таблица 6 – работы по замене трубопроводов

| № п/п | Существующая сеть | Перекладываемая сеть |  | 2024 г. |  | 2025г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | диаметр | материал | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| БМК Брянский р-н, п.Свень, ул.Молодежная, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ду 48 | Ду 48 | ПНД/ПЭ | 34 | 197,20 | 34 | 209,03 | 34 | 209,03 | 34 | 209,03 | 68 | 418,06 | 1242,36 |
| 2 | Ду 57 | Ду 57 | ПНД/ПЭ | 101 | 646,40 | 101 | 620,95 | 101 | 620,95 | 101 | 620,95 | 202 | 1241,90 | 3751,14 |
| Итого по объекту |  |  |  | 135 | 843,60 | 135 | 829,98 | 135 | 829,98 | 135 | 829,98 | 270 | 1659,96 | 4993,50 |
| БМК Брянский р-н, п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ду 48 | Ду 48 | ПНД/ПЭ | 19 | 109,14 | 19 | 116,78 | 19 | 117,87 | 19 | 118,96 | 38 | 231,37 | 694,11 |
| 2 | Ду 108 | Ду 108 | ПНД/ПЭ | 63 | 401,28 | 63 | 389,12 | 63 | 392,75 | 63 | 396,39 | 125 | 770,96 | 2350,50 |
| Итого по объекту |  |  |  | 82 | 510,42 | 82 | 505,89 | 82 | 510,62 | 82 | 515,35 | 163 | 1002,33 | 3044,61 |

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, сельского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а также реконструкцию.

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также, их реконструкцию.

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также, их реконструкцию.

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения,  определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качеству поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Все изменения и модернизация тепловых сетей необходимо учесть при разработке проектной документации на реконструкцию сетей.

РАЗДЕЛ 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

Система теплснабжения МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской закрытая.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к 2030 году представлены в таблице 8.

Таблица 8. –  перспективный годовой расход топлива на расчетный срок (2030 г.)

| Источник теплснабжения (котельная) | Вид топлива, ед.изм. | 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Натуральное топливо,тыс.м3 | Условное топливо,т.у.т. |
| Брянский р-н, п. Пятилетка, ул. Школьная, 3б | Природный газ | 26,78 | 31,64 |
| Брянский р-н, п. Свень, БМК ул. Молодежная, 7 | Природный газ | 517,93 | 612,50 |
| Брянский р-н, п. Свень-Транспортная, ул. Транспортная, 2 | Природный газ | 30,95 | 36,59 |
| Брянский район, БМК п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 | Природный газ | 65,96 | 78,40 |

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе

Проведение реконструкции котельной (замена котлов) в п. Свень-Транспортная. Стоимость планируемых работ определить ПСД. Произвести умягчение исходной воды в котельной с котлами КЧМ  за счет конвектора. Данное меропроиятие позволит существенно улучшить качество исходной воды и снизить затраты котельной при передаче тепловой энергии.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

В целях бесперебойного обеспечения тепловой энергии потребителе и выполнения графика планово-предупредительных ремонтов планируется проведения следующих работ, указанных в таблице 9.

Таблица 9. – работы по замене трубопроводов до 2030 года.

| № п/п | Существующая сеть | Перекладываемая сеть |  | стоимость замены сети т.р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | диаметр | материал |  |
| БМК Брянский р-н, п.Свень, ул.Молодежная, 7 |  |  |  |  |
| 1 | Ду 48 | Ду 48 | ПНД/ПЭ | 1242,36 |
| 2 | Ду 57 | Ду 57 | ПНД/ПЭ | 3751,14 |
| Итого по объекту |  |  |  | 4993,50 |
| БМК Брянский р-н, п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 |  |  |  |  |
| 1 | Ду 48 | Ду 48 | ПНД/ПЭ | 694,11 |
| 2 | Ду 108 | Ду 108 | ПНД/ПЭ | 2350,50 |
| Итого по объекту |  |  |  | 3044,61 |

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельностиединой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, сельского округа лица, владеющие на праве собственности или инымзаконном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, сельского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, сельского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерскойотчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области критериям единой теплоснабжающей организации является ГУП «Брянсккоммунэнерго».

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия котельных в МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области включают в себя 4 технологические зоны теплоснабжения. Потребители зон действия котельных указаны в таблице 11.

Таблица 11. – объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| Тип потребителя | Контрагент | Объект начисления | Адрес ОН | Итого |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Часовые нагрузки по отоплению | Часовые нагрузки по ГВС | Часовые нагрузки по вентиляции | Часовые нагрузки по технологии |
| Брянский район | БМК Брянский р-н, п.Свень, ул.Молодежная, 7 |  |  | 1,4965 |  | 0,1819 |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # АБРАМОВА Т.В. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 16 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # АГАПОВА Е.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 17 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # АКСЕНЧИК С.А. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 10 | # 0,0047 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # АЛЕСЕНКОВА З.Б. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 2 | # 0,0039 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # АЛХИМИН А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 24 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # АНИКАНОВ А.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 20 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # АНИКАНОВА В.С. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 18 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # АНТОНОВА Е.П. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 2 | # 0,0021 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # АПАТОВА Н.М. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 7 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # АРТЮХОВА Л.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 16 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # АТКОНОВА Е.С. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 8 | # 0,0028 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # АФАНАСЬЕВА С.С. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 4 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БАЗДЕРОВ И.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 12 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БАЗДЕРОВА З.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 23 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БАРЗЕНКОВ А.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 24 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БЕЛОВА Е.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 3 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БЕЛОВА Т.И. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 8 | # 0,0028 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БЕРЕЗОВСКАЯ Ю.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 18 | # 0,0033 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БИБИКОВА Н.П. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 5 | # 0,003 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БИРЮЛИНА Г.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 17 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БЛИНКОВА Л.Р. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 22 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БОБРИКОВ В.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 24 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БОГОМОЛОВ С.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 21 | # 0,0046 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БОГОМОЛОВА А.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 12 | # 0,0028 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БОКОВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 4 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БОКОВА Е.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 2 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БОЛОНЕВА Н.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 6 | # 0,0049 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БОЛТУНОВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 9 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БОЛТУНОВА М.К. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 20 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БОНДАРЕНКО М.Г. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 9 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БОРИСОВ Н.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 27 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БОРИСОВА Е.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 1 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БОРИСОВА Т.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 19 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БОРТУЛЕВА Г.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 3 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БОЧИНСКИЙ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 16 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БРАГИН Ю.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 17 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БУГАЕВ В.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 22 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БУЛЫГИН В.Д. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 17 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БУРАКОВ А.В. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 11 | # 0,0027 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # Буракова Л.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 10 |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БУРЫКИН А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 20 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # БЫКОВА А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 7 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ВАРДАНЯН Н.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 5 | # 0,0028 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ВАСИЛЬЕВА Т.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 12 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ВАСИЛЬЧЕНКО Р.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 14 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ВАСИЧКИНА М.С. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 9 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ВЕРЕЩАГИНА Н.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 15 | # 0,003 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ВЕРХОВИНА Г.П. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 14 | # 0,0038 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ВИНОГРАДОВ А.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 21 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ВОЛОЧКОВ И.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 7 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ВОРОБЬЕВ С.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 18 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ГАПОНОВА А.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 14 | # 0,003 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ГЕЙНЦЕ И.А. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 11 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ГЕРАСИНА А.Л. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 16 | # 0,0037 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ГИЛЬДИКОВА Т.К. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 1 | # 0,003 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ГОЛОМАЗОВА Г.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 13 | # 0,0037 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # Голубев В.А., Голубева А.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 26 |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ГОРОДНЯКОВ А.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 4 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ГРИШУТИНА В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 10 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ГРИШУТИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 4/1 | # 0,0046 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ГУДОВА Е.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 14 | # 0,0019 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ГУДОВА Л.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 27 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ГУРСКАЯ Т.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 9 | # 0,003 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ГУЦЕВ Н.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 5 | # 0,0021 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ДВОРЯНЧИКОВА Т.Н., МИХАЛИНА Т.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 13 |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ДЕРЕВЯГИНА С.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 27 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ДОЛБИЛИНА Е.Л. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 5 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ДОЛГИНЦЕВ С.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 2 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ДОМАНОВА Л.Т. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 1 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ДРОЖЖИНА Н.Я. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 25 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ДУБРОВСКИЙ Е В | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 6/1 | # 0,0024 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ДУЛЕВА Г.Д. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 13 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЕВСТРАТОВА Л.М. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 19 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЕМЕЛЬЯНОВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 13 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЕМЕЛЬЯНОВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 16 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЕМЕЛЬЯНОВА Л.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 7 | # 0,0045 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЕМЛЮТИНА В.А. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 13 | # 0,0033 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЕРЕМИНА А.С. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 15 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЖЕРАВОВА Н.Б. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 21 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЖИДКОВА С.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 11 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЖИЧКИНА Т.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 13 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЗАБРОДИНА Т.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 15 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЗИМИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 3А, кв. 3 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЗИННЕР М.П. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 12 | # 0,0033 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЗУЕВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 6 | # 0,0045 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЗУЕВА И.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 4 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ИПАТОВА Г.И. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 3 | # 0,0022 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КАДЫКОВА Т.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 24 | # 0,0044 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КАЛУГА С.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 5 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КАЛЮТИЧЕВА Г.С. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 8 | # 0,0028 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КАМОЗИНА Н.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 20 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КЕРЖЕНКО С.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 7 | # 0,0041 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КИСТАНОВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 4 | # 0,003 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КИСТАНОВА В.Д. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 18 | # 0,003 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КИСТАНОВА Л.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 5 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # Клезович Ольга Афонасьевна | # Брянский р-н, Свень п, Клубная ул, дом № 12, кв.--- | # 0,0021 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КЛИМОВА М.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 1 | # 0,0028 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОВАЛЕВЫ И.. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 8. | # 0,0034 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОЖЕМЯКО В.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 21 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОЖЕМЯКО С.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 13 | # 0,004 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОЗЛОВ А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 5 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОЗЛОВА Е.А. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 6 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОНЯКИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 3А, кв. 2 | # 0,0023 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОРНЕВА Н Л | # р-н Брянский, п Свень, пер Луначарского, д. 5/2 | # 0,0025 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОРНЕЕВА Л.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 14 | # 0,0021 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОРНЕТОВ В.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 15 | # 0,0047 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОРНЕТОВА Н.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 11 | # 0,0055 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОРОЛЕВ В.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 1 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОСИЦЫН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 2, кв. 4 | # 0,0028 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОСИЦЫНА А.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 24 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОЧЕРГИНА Е.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 24 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КОЧЕРГИНА Т.А. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 2 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КРАСНОВ В.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 17 | # 0,004 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КРУГЛОВА Е.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 7 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КРУПСКИЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 2, кв. 5 | # 0,0013 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КУДРЯВЦЕВА Н.П. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 14 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КУДРЯШОВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 17 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗИНА А Н | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 9 | # 0,0033 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 2, кв. 3 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 2, кв. 2 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗИНА Р.Т. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 15 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗИНА Т.М. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 10 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗНЕЦОВ А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 19 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗЬМЕНКОВА Т.В. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 2 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КУЗЮТИН М.П. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 22 | # 0,0037 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КУЛИК Н.И. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 12 | # 0,003 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КУЛИКОВА В.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 16 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КУПРИНА И.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 8 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # КУРМАЕВА Е.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 2 | # 0,0021 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЛАВРОВА Светлана Ивановна | # Брянский р-н, Свень п, Клубная ул, дом № 2А, кв. 2 | # 0,0025 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЛАПИН А.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 7 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЛАПИНА А.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 15 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЛАПИНА Т.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 3 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЛЕВИЦКАЯ Н.А. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 7 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЛЕОНОВ А.М. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 4 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЛЕОНОВ М.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 4 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЛИСИЦИНА В.Г. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 17 | # 0,0033 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЛИСИЦЫНА Л.П. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 13 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЛОГВИНОВ Л.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 11 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЛОГВИНОВА Е.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 3 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЛУШНИКОВА Н.С. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 12 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАЗУРИНА Л.П. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 10 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАКЛАСОВА А.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 1 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАКСИМКИН М.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 6 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАЛАХОВ Н.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 26 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАМОНОВА Е.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 14 | # 0,0037 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАРКИН М.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 22 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАРКИНА Н.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 17 | # 0,0039 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАРУСОВА Н.П. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 26 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАРЧЕНКОВА Л.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 13 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАРЧЕНКОВА Л.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 19 | # 0,0038 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАСЛОВА Т.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 20 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАТЮШКИНА Л.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 4 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАТЮШКИНА Л.П. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 9 | # 0,0041 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАТЮШКИНА С.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 1 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАТЮЩЕНКОВ П.К. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 6 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МАХНАЧЕВА В.С. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 21 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МЕДВЕДЕВ В.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 18 | # 0,0028 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МЕДВЕДЕВА А.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 8 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МЕШКОВА О.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 1 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МИРОНОВА Л.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 16 | # 0,0045 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МИХАЛЕНКОВА Т.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 5 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МИХЕЕВ А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 15 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МИШИНА И.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 17 | # 0,0019 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МОРДАШОВ А.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 27 | # 0,0041 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МУ Свенская сельская администрация Брянского района Брянской области | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 2, кв. 1 | # 0,0023 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # МУЗАЛЕВ А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 3 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # Назарова М.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 20 |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # НИКИТИН Ю.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 8 | # 0,004 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # НИКИТИНА Т.С. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 17 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # НИКИТУШКИНА Л.П. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 7 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # НИКОЛАЕВА С.И. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 7 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # НИКУЛИНА Н.Ю. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 23 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # НИКУЛИНА Р.Т. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 9 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # НОВИКОВА Т.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 5 | # 0,004 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # НОСОВЕЦ М.С. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 12 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # НОСОВЕЦ М.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 12 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ОБРАЗЦОВ Ф.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 19 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ОБРАЗЦОВА С.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 15 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ОГУРЦОВА Н.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 18 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПАВЛЮЧКОВА А.И. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 5 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПАЛЬЧЕНКОВА В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 12 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПАЛЬЧЕНКОВА В.И. П.. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 18 | # 0,003 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПАНАКШИНА Т.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 3 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПАНАСОВА Т.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 15 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПАЩЕНКО Г.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 18 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПЕТРУШИНА А.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 21 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПИГАРЕВ В.А. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 17 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПЛИСКУНОВА Н.С. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 14 | # 0,0041 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПОДДУЕВА В.М. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 11 | # 0,0027 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПОДУНОВА А.П. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 26 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПОЛЕХИН Н.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 16 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПОЛЕХИН С.М. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 3 | # 0,0016 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПОЛЕХИНА М.И. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 9 | # 0,0033 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПОЛОСУХИНА О.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 18 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПОТАПОВА Т.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 10 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПОЦЕЛУЕВА Р.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 23 | # 0,0021 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПРОНИН А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 3 | # 0,0019 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПРОНКИНА В.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 10 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПРОХОРОВ С.М. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 11 | # 0,0028 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПРОХОРОВ С.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 16 | # 0,0019 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПРУДНИКОВ А М | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 6/2 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ПЬЯННИКОВ Н.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 11 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # РЕВИН В.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 2 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # РЕТИВЫХ Г.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 5 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # РОМАНОВА Г.Д. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 25 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # РЫКОВ А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 2 | # 0,0021 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # РЫКОВА И.Л. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 15 | # 0,0028 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # РЫКОВА Л.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 10 | # 0,0037 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # РЫЧЕНКОВА С.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 13 | # 0,0049 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # РЫЧЕНКОВА Т.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 10 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # САВЕКИН М.Ю. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 5 | # 0,0028 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # САЛОВА О.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 22 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # САМСОНОВА С.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 25 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СЕВАСТЬЯНОВА А.К. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 2 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СЕВЕРИН И.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 6 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СЕВЕРИНА М.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 6 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СЕМЕНЕНКО О.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 13 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СЕМЕНЕНКО О.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 23 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СЕМЯКИНА Т.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 3 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СЕНЧЕНКО В.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 8 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СИГУТИНА В.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 19 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СИМОНОВА Е.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 8 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СИМОНОВНА Е.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 21 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СЛЯДНЕВА В.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 4 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СЛЯДНЕВА Л.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 7 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СОБОЛЕВ Н.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 26 | # 0,0021 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СОБОЛЬ Н.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 11 | # 0,0033 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СОЛДАТЕНКОВА В.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 1 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СОЛДАТЕНКОВА Г.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 22 | # 0,004 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СТАФЕЕВА О.С. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 14 | # 0,0037 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СТЕГУРА В.П. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 6 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СТЕПИНА Н.П. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 16 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СУСЛОВА Л.В. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 18 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СУСЛОВА С.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 12 | # 0,0038 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # СЫЧЕВ Валерий Дмитриевич | # р-н Брянский, п Свень, ул Клубная, д. 7/3 | # 0,0021 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ТАМАЗЯН М.С. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 8 | # 0,0021 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ТАРАБАНЬКО М.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 9 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ТАРАСОВА Е.М. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 14 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ТАРАСОВА Е.М. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 14 | # 0,003 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ТАРАСОВА И.А. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 16 | # 0,0028 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ТЕНЮТИН А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 13 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ТИМОФЕЕВА Л.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 16 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ТОРМАСОВА Г.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 25 |  |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ТРИФОНОВ С.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 18 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ТРОФИМЕНКОВ А.И. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 10 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ТРОШИНА Н.И. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 22 | # 0,0028 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # УВАРОВА Н.А. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 14 | # 0,003 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ФЕДОСЕЕВА Г.Г. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 4 | # 0,0039 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ФЕДОСОВ А В | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 4/2 | # 0,0044 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ХАНЫКОВ И.А. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 6 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ХОТМИРОВА В.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 1 | # 0,003 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ХРЕНОВ В.А. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 1 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ХРЕНОВА А.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 6 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЦУКАНОВ В.Д. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 6 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЦУКАНОВА Г.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 25 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЦУКАНОВА Л.В. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 13 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЦУКАНОВА Т.Е. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 6 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЧЕПУРИН А.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 19 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЧИНДИН А.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, дом № 2, кв. 15 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЧИНДИН А.В. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 3 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЧИНДИНА В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 23 | # 0,0033 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЧИНДИНА М Ю | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 4 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШАБОЛДИН А.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 8 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШАЛЫГО Н.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 2, кв. 12 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШАЛЫГО Р.В. | # Брянский р-н, Свень п, Школьная ул, дом № 1, кв. 15 | # 0,0033 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШАМИЛОВСКАЯ А.Г. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 9 | # 0,0047 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШАМИЛОВСКАЯ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 3 | # 0,0041 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШАМИЛОВСКАЯ С.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 12 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШАМИЛОВСКИЙ А.С. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 23 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШАМИЛОВСКИЙ Ю.Ф. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 8А, кв. 2 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШАТАЛОВА А.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 4 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШАТУНОВ В.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 2, кв. 25 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШЕЛЯКИН В.Д. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 3 | # 0,0047 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШЕЛЯКИН К.В. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 10 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШЕЛЯКИНА В.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 10 | # 0,0044 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШЕРШНЕВА Л.В. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 1 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШЕСТАКОВА Л.М. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 8 | # 0,0039 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШКРОБ Д.Д. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 3, кв. 7 | # 0,0022 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ШУКЛОВА И.Н. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 1, кв. 11 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЩЕБЛЯКОВ В.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 11 | # 0,0049 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЩЕБЛЯКОВ Н.И. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 3, кв. 9 | # 0,0037 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЩЕРБАКОВА Г.В. | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 1, кв. 2 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЩЕРБО О А | # Брянский р-н, Свень п, Клубная ул, дом № 2А, кв. 1 | # 0,0057 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЯКУНИН И.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 5, кв. 20 | # 0,0038 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЯМЩИКОВ Е.Я. | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 2, кв. 11 | # 0,002 |  |  |  |
| # Население бытовые | # Объединенный бытовой абонент | # ЯШУТИНА Н.А. | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 1, кв. 9 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Централизованная библиотечная система Брянского района МБУК | # Нежилое помещение | # Брянский р-н, п Свень, Советская ул, дом № 4 | # 0,0168 |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Школа № 1 п. Свень МБОУ | # Детский сад "Алиса" | # р-н Брянский, п Свень, пер Луначарского, д. 9 | # 0,097 |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Школа № 1 п. Свень МБОУ | # Средняя общеобразовательная школа на 160 мест | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского пер, уч. 7 | # 0,3262 |  | # 0,1819 |  |
| # Муниципальный бюджет | # Свенская сельская администрация | # Здание администрации | # р-н Брянский, п Свень, ул Молодежная, д. 14А | # 0,009 |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Свенская сельская администрация | # Нежилое помещение №1 | # Брянский р-н, п Свень, Советская ул, дом № 4 | # 0,0007 |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Свенская сельская администрация | # Нежилое помещение №2 | # Брянский р-н, п Свень, Советская ул, дом № 4 | # 0,0177 |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Свенская сельская администрация | # Помещение спортзала | # Брянский р-н, п Свень, Советская ул, дом № 4 | # 0,0142 |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Свенская сельская администрация | # Просфория | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 4 | # 0,0021 |  |  |  |
| # Областной бюджет | # Брянская межрайонная больница ГБУЗ | # Свенская врачебная амбулатория | # Брянский р-н, п Свень, Советская ул, дом № 4 | # 0,0178 |  |  |  |
| # Областной бюджет | # Центр ветеринарии Пригородный ГБУ | # Ветеринарный участок | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 4 | # 0,0016 |  |  |  |
| # Прочие отрасли | # Брянскстроммаш ЗАО | # Административное здание | # Брянский р-н, Свень п, Молодежная ул, дом № 5 | # 0,0242 |  |  |  |
| # Прочие отрасли | # Брянскстроммаш ЗАО | # Проходная | # Брянский р-н, п Свень, Молодежная ул, дом № 9 | # 0,0012 |  |  |  |
| # Прочие отрасли | # Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Свенской иконы Божией матери | # Храм | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 4 | # 0,0087 |  |  |  |
| # Прочие отрасли | # Газпром газораспределение Брянск АО (Межрайгаз) | # нежилое помещение | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 4 | # 0,0021 |  |  |  |
| # Прочие отрасли | # Жичкин Алексей Александрович | # Магазин | # Брянская обл, р-н Брянский, п Свень, ул Молодежная, д. 5Б | # 0,0032 |  |  |  |
| # Прочие отрасли | # Картушина Оксана Михайловна | # Магазин | # Брянский р-н, Свень п, Луначарского ул, дом № 2, корпус Б | # 0,0152 |  |  |  |
| # Прочие отрасли | # Жичкина Ольга Викторовна | # Магазин | # р-н Брянский, п Свень, ул Молодежная, д. 5Б | # 0,0032 |  |  |  |
| # Федеральный бюджет | # МО МВД России Брянский | # Нежилое помещение | # Брянский р-н, п Свень, Советская ул, дом № 4 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Транспорт и связь | # Почта России АО | # отделение почтовой связи | # Брянский р-н, Свень п, Советская ул, дом № 4 | # 0,006 |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 1,4965 |  | 0,1819 |  |
| Брянский район | Кот.Брянский р-н, п.Пятилетка, ул.Школьная,3б |  |  | 0,0572 |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Центр культуры и досуга Брянского района МБУК | # Дом культуры | # Брянский р-н, Пятилетка п, Школьная ул, дом № 12 | # 0,0095 |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Школа № 1 п. Свень МБОУ | # Школа № 1 пос. Пятилетка | # Брянский р-н, Пятилетка п, Школьная ул, дом № 2, корпус А | # 0,0407 |  |  |  |
| # Областной бюджет | # Брянская межрайонная больница ГБУЗ | # Пятилетский ФАП | # Брянский р-н, Пятилетка п, Школьная ул, дом № 3 | # 0,007 |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0,0572 |  |  |  |
| Брянский район | Кот.Брянский р-н, п.Свень-Транспортная, ул.Транспортная,2 |  |  | 0,0885 |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Центр культуры и досуга Брянского района МБУК | # Дом культуры | # Брянский р-н, Свень-Транспортная п, Деповская ул, дом № 12 | # 0,0189 |  |  |  |
| # Муниципальный бюджет | # Школа № 1 п. Свень МБОУ | # Школа № 1 п. Свень Транспортная | # р-н Брянский, п Свень, пер Транспортный, д. 4, к. А | # 0,0696 |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0,0885 |  |  |  |
| Брянский район | БМК Брянский р-н, п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 |  |  | 0,3504 | 0,00264 |  |  |
| # Брянский район | # Население МКД | # Общежитие | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 7 | # 0,0564 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Аксютина Е В | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 11 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Аксютина Елена Валерьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 4 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Александров Юрий Геннадьевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 1 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Атрохов Дмитрий Евгеньевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 1 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Базалева М.М.; Горбатенко Т.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 9 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Батуро Зоя Андреевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 1 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Беляева Раиса Сергеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 8 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Бойко Галина Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 2 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Борисова Л А | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 5 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Бородулина МАРИЯ ЕФИМОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 10 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # БРУХНО Д.А., М.И. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 12 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ВИНОГРАДСКИЙ М М | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 8 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ВОЛКОВА А.Р. БОРОДУЛИНА ХР - | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 14 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ГАСИЛИН Алексей Владимирович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 6 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Глоба Александр Петрович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 4 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ГОЛИК Дина Васильевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 7 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ГОРДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 14 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ГРИЦЕНКО ТАИСИЯ ЯКОВЛЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 11 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ДАВЫДОВА Вера Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 3 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Демина Валентина Семеновна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 4 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ДЕМИНА Татьяна Алексеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 4 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ДОНЦОВА НИНА ГЕРАСИМОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 7 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ДРОЗДОВ Е.Е.; ДРОЗДОВА О.Л. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 14 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Ефременков МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 10 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Жарикова Раиса Алексеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 4 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ЖУКОВА ТАТЬЯНА ЕФИМОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 13 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 2 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Иванцова МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 5 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # КАЗАНЦЕВ ОЛЕГ МОИСЕЕВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 5 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Казекина Надежда Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 6 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # КАЛАБНИКОВА Т Н | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 3 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # КЕЛИНА Елена Александровна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 6 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Кольчихины Е.В., Н.Н., Жидко Д.А. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 12 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # КОРШУНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 1 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Кох Я.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 16 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Кузина Вера Александровна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 9 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # КУЗНЕЦОВ С А | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 7 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Кузнецова Александра Геннадьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 2 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # КУХТИНОВ Сергей Иванович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 12 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Ларькин А.Л. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 16 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ЛАРЬКИНЫ А.Л., А.Л., Л.А., В.Е. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 1 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ЛАТИКОВА Е М | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 8/1, кв. *б/н* |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Левенец А Г | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 9 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Лёвин О.Н. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 6 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ЛОПАТЧУК Светлана Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 15 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # МАГДА ЕЛЕНА КУЗЬМИНИЧНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 1 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # МАКСИМКИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 8 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # МАРЧЕНКОВЫ У.С., О.В., С.С. - - | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 11 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Медведев Павел Евгеньевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 4 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Минаева В.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 15 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Мосина ЛЮБОВЬ ТИМОФЕЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 2 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # МЯКОТИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 15 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Немченко С Н | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 13 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # НЕФЕДОВА Лидия Алексеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 14 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # НОВИКОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 13 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Орлова В П | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 8 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ОСТРИКОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 7 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Паршикова ЛАРИСА ВИКТОРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 10 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Первушова НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 2 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ПЕТРОВСКАЯ НАДЕЖДА ПАВЛОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 3 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ПЕТРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 8 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ПЕТРУНИНА Г Д | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 11 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Платонова Люся Николаевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 5 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Поддубная Олимпиада Игнатьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 2 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Прозоров Игорь Владимирович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 9 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Пугачев Виктор Алексеевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 7 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Романенкова Т М | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 16 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # РЫБАКОВ А.В., Д.А.; Рыбакова А.А. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 16 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # САДКЕВИЧ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 13 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Сизых Алексей Юрьевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 11 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Сизых ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 3 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Сизых Татьяна Васильевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 10 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Соваренко Сергей Сергеевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 15 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # СОЛИХОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 7 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Сомкин А К | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 8 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # СУХАРЕВА В Н | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 3 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Таратухин Р.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 6 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ФЕДОРОВ Артем Сергеевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 10 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Фокина Валентина Митрофановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 13 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Фоменко ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 9 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Фомичева НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 12 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ХОХЛОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 14 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ШЕВЕЛЕВА Елена Григорьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 12 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Шинкарева Светлана Михайловна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 5 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ШКУРАТОВ А.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 5 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Шкуратов Р.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 5 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Шохова Екатерина Сергеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 3 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Щербакова Н В | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 6 |  |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Аксютина Е В | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 11 | # 0,0026 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Аксютина Елена Валерьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 4 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Александров Юрий Геннадьевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 1 | # 0,0025 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Атрохов Дмитрий Евгеньевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 1 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Базалева М.М.; Горбатенко Т.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 9 | # 0,0033 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Батуро Зоя Андреевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 1 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Беляева Раиса Сергеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 8 | # 0,0038 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Бойко Галина Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 2 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Борисова Л А | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 5 | # 0,003 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Бородулина МАРИЯ ЕФИМОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 10 | # 0,0033 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # БРУХНО Д.А., М.И. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 12 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ВИНОГРАДСКИЙ М М | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 8 | # 0,0029 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ВОЛКОВА А.Р. БОРОДУЛИНА ХР - | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 14 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ГАСИЛИН Алексей Владимирович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 6 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Глоба Александр Петрович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 4 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ГОЛИК Дина Васильевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 7 | # 0,0033 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ГОРДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 14 | # 0,0025 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ГРИЦЕНКО ТАИСИЯ ЯКОВЛЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 11 | # 0,0025 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ДАВЫДОВА Вера Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 3 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Демина Валентина Семеновна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 4 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ДЕМИНА Татьяна Алексеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 4 | # 0,0037 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ДОНЦОВА НИНА ГЕРАСИМОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 7 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ДРОЗДОВ Е.Е.; ДРОЗДОВА О.Л. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 14 | # 0,003 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Ефременков МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 10 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Жарикова Раиса Алексеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 4 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ЖУКОВА ТАТЬЯНА ЕФИМОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 13 | # 0,003 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 2 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Иванцова МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 5 | # 0,0033 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # КАЗАНЦЕВ ОЛЕГ МОИСЕЕВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 5 | # 0,0025 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Казекина Надежда Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 6 | # 0,004 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # КАЛАБНИКОВА Т Н | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 3 | # 0,004 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # КЕЛИНА Елена Александровна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 6 | # 0,0033 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Кольчихины Е.В., Н.Н., Жидко Д.А. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 12 | # 0,0041 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # КОРШУНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 1 | # 0,0046 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Кох Я.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 16 | # 0,0037 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Кузина Вера Александровна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 9 | # 0,0044 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # КУЗНЕЦОВ С А | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 7 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Кузнецова Александра Геннадьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 2 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # КУХТИНОВ Сергей Иванович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 12 | # 0,0037 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Ларькин А.Л. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 16 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ЛАРЬКИНЫ А.Л., А.Л., Л.А., В.Е. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 1 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Левенец А Г | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 9 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Лёвин О.Н. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 6 | # 0,003 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ЛОПАТЧУК Светлана Ивановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 15 | # 0,0026 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # МАГДА ЕЛЕНА КУЗЬМИНИЧНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 1 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # МАКСИМКИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 8 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # МАРЧЕНКОВЫ У.С., О.В., С.С. - - | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 11 | # 0,0044 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Медведев Павел Евгеньевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 4 | # 0,0021 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Минаева В.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 15 | # 0,0045 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Мосина ЛЮБОВЬ ТИМОФЕЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 2 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # МЯКОТИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 15 | # 0,0047 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Немченко С Н | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 13 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # НЕФЕДОВА Лидия Алексеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 14 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # НОВИКОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 13 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Орлова В П | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 8 | # 0,0038 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ОСТРИКОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 7 | # 0,004 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Паршикова ЛАРИСА ВИКТОРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 10 | # 0,003 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Первушова НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 2 | # 0,0032 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ПЕТРОВСКАЯ НАДЕЖДА ПАВЛОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 3 | # 0,0025 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ПЕТРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 8 | # 0,0036 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ПЕТРУНИНА Г Д | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 11 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Платонова Люся Николаевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 5 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Поддубная Олимпиада Игнатьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 2 | # 0,0025 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Прозоров Игорь Владимирович | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 9 | # 0,0025 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Пугачев Виктор Алексеевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 7 | # 0,0025 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Романенкова Т М | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 16 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # РЫБАКОВ А.В., Д.А.; Рыбакова А.А. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 16 | # 0,0037 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # САДКЕВИЧ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 13 | # 0,0024 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Сизых Алексей Юрьевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 11 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Сизых ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 3 | # 0,0045 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Сизых Татьяна Васильевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 10 | # 0,0025 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Соваренко Сергей Сергеевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 15 | # 0,0043 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # СОЛИХОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 7 | # 0,0025 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Сомкин А К | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 8 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # СУХАРЕВА В Н | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 3 | # 0,0024 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Таратухин Р.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 6 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ФЕДОРОВ Артем Сергеевич | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1, кв. 10 | # 0,0035 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Фокина Валентина Митрофановна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 13 | # 0,0047 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Фоменко ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 9 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Фомичева НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 6, кв. 12 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ХОХЛОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 5, кв. 14 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ШЕВЕЛЕВА Елена Григорьевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 12 | # 0,0034 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Шинкарева Светлана Михайловна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 2, кв. 5 | # 0,0031 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # ШКУРАТОВ А.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 5 | # 0,0008 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Шкуратов Р.В. | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 5 | # 0,0024 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Шохова Екатерина Сергеевна | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 4, кв. 3 | # 0,0042 |  |  |  |
| # Брянский район | # Население бытовые | # Щербакова Н В | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 3, кв. 6 | # 0,0026 |  |  |  |
| # Брянский район | # Прочие отрасли | # Магазин | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1 |  | # 0,00264 |  |  |
| # Брянский район | # Прочие отрасли | # Магазин | # п Ковшовское Лесничество, ул Санаторная, д. 1 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0,3504 | 0,00264 |  |  |

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети в границах муниципального образования Свенское сельское поселение Брянского муниципального района Брянской области, по представленной информации Администрации Свенского сельского поселения, не выявлено.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОО ОКРУА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Новое жилищное строительство в МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области для постоянного населения будет вестись, в первую очередь, за счёт реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, а также, отчасти, уплотнения существующей жилой застройки, и на территориях нового освоения.

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Исходя из того, что основной приростстроительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения будет увеличиваться по мере нового строительства, с учетом индивидуальных источников тепловой энергии. Это связано с тем, что малоэтажная застройка, а также индивидуальные многоквартирные дома, будут  обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается использование индивидуальных источников тепловой энергии.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы по газификации источников тепловой энергии в МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области отсутствуют.

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Основное и единственное топливо на котельных сельского поселения является природный газ.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

«Схема и программа развития электроэнергетики Брянской области на период 2020 – 2024 годы», утверждена распоряжением Губернатора Брянской области от 29.04.2019 г. №385-РГ. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области, не предусматривается.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

В МО Свенское сельское поселение Брянского района Брянской области, не предусматривается.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) целевые показатели работы теплоисточника

Показатели качества

Таблица 14. – показатели качества работы теплоисточника

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений |
| Тепловая энергия (отопление) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с потребителями. |

б) показатели надежности систем ресурсоснабжения

Таблица 14.2. – показатели надежности системы ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Тепловая энергия (отопление) | Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил и норм. Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |

в) ожидаемые результаты и целевые показатели

Таблица 14.3. – ожидаемые результаты и целевые показатели

| N п/п | Ожидаемые результаты | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов т/энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения. Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |

г) целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения

Таблица 14.4. – целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2019 г. | Значение целевого показателя на 2030 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,3 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. В результате реализации схемы теплоснабжения значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 30 -50 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общего числа | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 7 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 3 | 3 | 3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| заменяемых |  |  |  |  |  |
| сетей, в % от их |  |  |  |  |  |
| общей протяженности |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от располагаемой мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 70 | 80 | 93 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |

д) надёжность и качество ресурсоснабжения характеризует динамика изменения следующих параметров

Таблица 14.4– надёжность и качество ресурсоснабжения

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости СП | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | до 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения в разрехе каждой котельной приведены в таблице 15.

Таблица 15. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения в разрехе каждой котельной.

| Кот.Брянский р-н, п.Пятилетка, ул.Школьная,3б |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. |  |  |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  | 156,9 | 129,38 |  |  |  | 107,49 |  | 136,02 |  | 142,52 |  |
| Собственные нужды |  |  |  | 3,6 | 3,00 |  |  |  | 2,49 |  | 3,16 |  | 3,31 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  |  | 153,2 | 126,38 |  |  |  | 105,00 |  | 132,86 |  | 139,21 |  |
| Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал |  |  | 35,4 | 24,86 |  |  |  | 10,81 |  | 11,28 |  | 14,74 |  |
| Потери тепл.энергии всего, % | % |  |  | 23,1 | 19,67 |  |  |  | 10,29 |  | 8,49 |  | 10,59 |  |
| - нормативные потери, Гкал | Гкал |  |  | 13,4 | 20,86 |  |  |  | 21,87 |  | 25,65 |  | 26,42 |  |
| - нормативные потери, % | % |  |  | 8,7 | 16,50 |  |  |  | 20,83 |  | 19,31 |  | 18,98 |  |
| - сверхнормативные потери, Гкал | Гкал |  |  | 22,0 | 4,00 |  |  |  | -11,06 |  | -14,38 |  | -11,68 |  |
| - сверхнормативные потери, % | % |  |  | 14,4 | 3,17 |  |  |  | -10,54 |  | -10,82 |  | -8,39 |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал |  |  | 117,8 | 101,52 |  |  |  | 94,19 |  | 121,58 |  | 124,47 |  |
| - ВХО | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | Гкал |  |  | 117,8 | 101,52 |  |  |  | 94,19 |  | 121,58 |  | 124,47 |  |
| - ГВС | Гкал |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС | м3 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС | Гкал/м3 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калорийность топлива | Ккал/м3 |  |  | 8 145,9 | 8 162,68 |  |  |  | 8 185,42 |  | 8 184,27 |  | 8 272,68 |  |
| КПД котельной | % |  |  | 64,3 | 64,35 |  |  |  | 64,94 |  | 64,34 |  | 64,34 |  |
| Удельный расход условного топлива | Кгут/Гкал |  |  | 222,21 | 222,00 |  |  |  | 219,98 |  | 222,05 |  | 222,04 |  |
| Расход натурального топлива, т (тыс.м3) | 1000 м3 |  |  | 30,0 | 24,63 |  |  |  | 20,22 |  | 25,83 |  | 26,78 |  |
| Расход натурального топлива, ТУТ | т усл. топл |  |  | 34,9 | 28,72 |  |  |  | 23,65 |  | 30,20 |  | 31,64 |  |
| Расход натуральног топлива, тыс.руб | 1000 руб |  |  | 168,9 | 142,41 |  |  |  | 119,86 |  | 157,91 |  | 173,60 |  |
| Расход э/энергии, тыс.кВт | тыс. кВт/ч |  |  | 9,4 | 10,24 |  |  |  | 8,73 |  | 10,34 |  | 10,69 |  |
| Расход э/энергии, тыс.руб | 1000 руб |  |  | 65,8 | 75,79 |  |  |  | 66,21 |  | 82,15 |  | 88,60 |  |
| Удельный расход э/энергии | КВт/Гкал |  |  | 59,64 | 79,14 |  |  |  | 81,24 |  | 76,04 |  | 74,97 |  |
| Расход воды всего , м3 | м3 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды всего, тыс.руб | 1000 руб |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход воды | м3/Гкал |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды , м3 | м3 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды, тыс.руб | 1000 руб |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО вода м3 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО вода тыс.руб. | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО вода тариф тыс.руб. | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО отопление м3 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО отопление тыс.руб | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО ГВС м3 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО ГВС тыс.руб | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки всего, м3 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки всего, тыс.руб | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки, м3 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки, тыс.руб | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки ВХО, м3 | м3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки ВХО, тыс.руб | 1000 руб |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность персонала | чел |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата с отчислениями | 1000 руб |  |  | 180,9 | 374,49 |  |  |  | 213,87 |  | 157,92 |  | 109,35 |  |
| Материалы на эксплуатацию и ТО | 1000 руб |  |  | 0,0 | -0,21746 |  |  |  | 0,36 |  | 0,05 |  | -0,09 |  |
| Прочие расходы вспомагательных подразделений | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги сторонних организаций производственного характера (подряд) | 1000 руб |  |  | 0,4 | 5,5223 |  |  |  | 0,38 |  | 0,18 |  | 0,09 |  |
| Итого затрат на эксплуатацию | 1000 руб |  |  | 416,0 | 597,99 |  |  |  | 400,67 |  | 398,21 |  | 371,55 |  |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт | 1000 руб |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  |
| Затраты на автотехнику | 1000 руб |  |  | 0,0 | 4,82812 |  |  |  | 3,42 |  | 3,72 |  | 3,08 |  |
| Прочие общепроизводственные затраты | 1000 руб |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого себестоимость | 1000 руб |  |  | 416,5 | 602,82 |  |  |  | 406,03 |  | 401,93 |  | 374,63 |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб/Гкал |  |  | 3 534,9 | 5 937,70 |  |  |  | 4 310,70 |  | 3 305,8 |  | 3 009,75 |  |  |
| БМК Брянский р-н, п.Свень, ул.Молодежная, 7 |  |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  | 4 312,6 |  | 3 443,92 |  |  | 3 345,96 |  |  | 4 194,17 |  | 3 863,23 |  |  |
| Собственные нужды |  |  | 100,1 |  | 79,90 |  |  | 77,63 |  |  | 97,30 |  | 89,63 |  |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  | 4 212,5 |  | 3 364,02 |  |  | 3 268,33 |  |  | 4 096,86 |  | 3 773,60 |  |  |
| Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал |  | 806,8 |  | 317,13 |  |  | 421,21 |  |  | 997,77 |  | 755,94 |  |  |
| Потери тепл.энергии всего, % | % |  | 19,2 |  | 9,43 |  |  | 12,89 |  |  | 24,35 |  | 20,03 |  |  |
| - нормативные потери, Гкал | Гкал |  | 328,7 |  | 514,26 |  |  | 706,85 |  |  | 735,89 |  | 530,05 |  |  |
| - нормативные потери, % | % |  | 7,8 |  | 15,29 |  |  | 21,63 |  |  | 17,96 |  | 14,05 |  |  |
| - сверхнормативные потери, Гкал | Гкал |  | 478,0 |  | -197,13 |  |  | -285,64 |  |  | 261,89 |  | 225,89 |  |  |
| - сверхнормативные потери, % | % |  | 11,3 |  | -5,86 |  |  | -8,74 |  |  | 6,39 |  | 5,99 |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал |  | 3405,7 |  | 3 046,89 |  |  | 2 847,13 |  |  | 3 099,09 |  | 3 017,66 |  |  |
| - ВХО | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | Гкал |  | 3405,7 |  | 3 046,89 |  |  | 2 847,13 |  |  | 3 099,09 |  | 3 017,66 |  |  |
| - ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС | Гкал/м3 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калорийность топлива | Ккал/м3 |  | 8 146,5 |  | 8 162,50 |  |  | 8 188,92 |  |  | 8 185,62 |  | 8 278,17 |  |  |
| КПД котельной | % |  | 92,0 |  | 91,22 |  |  | 91,04 |  |  | 90,12 |  | 90,11 |  |  |
| Удельный расход условного топлива | Кгут/Гкал |  | 155,29 |  | 156,61 |  |  | 156,92 |  |  | 158,51 |  | 158,55 |  |  |
| Расход натурального топлива, т (тыс.м3) | 1000 м3 |  | 575,4 |  | 462,55 |  |  | 448,82 |  |  | 568,54 |  | 517,93 |  |  |
| Расход натурального топлива, ТУТ | т усл. топл |  | 669,7 |  | 539,37 |  |  | 525,05 |  |  | 664,84 |  | 612,50 |  |  |
| Расход натуральног топлива, тыс.руб | 1000 руб |  | 3 193,0 |  | 2 630,92 |  |  | 2 620,81 |  |  | 3 423,47 |  | 3 316,12 |  |  |
| Расход э/энергии, тыс.кВт | тыс. кВт/ч |  | 63,2 |  | 56,98 |  |  | 60,17 |  |  | 65,18 |  | 62,21 |  |  |
| Расход э/энергии, тыс.руб | 1000 руб |  | 317,3 |  | 306,55 |  |  | 325,12 |  |  | 374,21 |  | 379,55 |  |  |
| Удельный расход э/энергии | КВт/Гкал |  | 14,65 |  | 16,55 |  |  | 17,98 |  |  | 15,54 |  | 16,10 |  |  |
| Расход воды всего , м3 | м3 |  | 1009,0 |  | 874,00 |  |  | 391,00 |  |  | 319,00 |  |  |  |  |
| Расход воды всего, тыс.руб | 1000 руб |  | 11,2 |  | 23,30 |  |  | 4,64 |  |  | 4,55 |  |  |  |  |
| Удельный расход воды | м3/Гкал |  | 0,23 |  | 0,25 |  |  | 0,12 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| Расход воды , м3 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды, тыс.руб | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО вода м3 | м3 |  | 1009,0 |  | 874,00 |  |  | 391,00 |  |  | 319,00 |  |  |  |  |
| ВХО вода тыс.руб. | 1000 руб |  | 11,2 |  | 23,30 |  |  | 4,64 |  |  | 4,55 |  |  |  |  |
| ВХО вода тариф тыс.руб. | 1000 руб |  | 0,0 |  | 0,03 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
| ВХО отопление м3 | м3 |  | 1009,0 |  | 836,00 |  |  | 348,00 |  |  | 253,00 |  |  |  |  |
| ВХО отопление тыс.руб | 1000 руб |  | 11,2 |  | 22,31 |  |  | 2,44 |  |  | 0,31 |  |  |  |  |
| ВХО ГВС м3 | м3 |  | 0,0 |  | 38,00 |  |  | -2,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| ВХО ГВС тыс.руб | 1000 руб |  | 0,0 |  | 0,07 |  |  | -0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки всего, м3 | м3 |  | 0,0 |  |  |  |  | 99,00 |  |  | 18,00 |  |  |  |  |
| Стоки всего, тыс.руб | 1000 руб |  | 0,0 |  | 0,07881 |  |  | 2,60 |  |  | 0,50 |  |  |  |  |
| Стоки, м3 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки, тыс.руб | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки ВХО, м3 | м3 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 99,00 |  |  | 18,00 |  |  |  |  |
| Стоки ВХО, тыс.руб | 1000 руб |  | 0,0 |  | 0,08 |  |  | 2,60 |  |  | 0,50 |  |  |  |  |
| Численность персонала | чел |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата с отчислениями | 1000 руб |  | 75,3274 |  | 252,87119 |  |  | 174,24 |  |  | 81,31 |  | 62,61 |  |  |
| Материалы на эксплуатацию и ТО | 1000 руб |  | 0,0 |  | 3,13029 |  |  | 4,30 |  |  | -0,34 |  | -0,30 |  |  |
| Прочие расходы вспомагательных подразделений | 1000 руб |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги сторонних организаций производственного характера (подряд) | 1000 руб |  | 0,4 |  | 34,97 |  |  | 0,38 |  |  | 0,18 |  | 0,09 |  |  |
| Итого затрат на эксплуатацию | 1000 руб |  | 3597,3 |  | 3251,746 |  |  | 3 129,49 |  |  | 3 883,38 |  | 3 758,07 |  |  |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт | 1000 руб |  | 0,0 |  | 4,85 |  |  | 5,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на автотехнику | 1000 руб |  | 0,0 |  | 26,83 |  |  | 36,23 |  |  | 19,32 |  | 12,01 |  |  |
| Прочие общепроизводственные затраты | 1000 руб |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого себестоимость | 1000 руб |  | 3 597,3 |  | 3 283,43 |  |  | 3 170,85 |  |  | 3 902,70 |  | 3 770,08 |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб/Гкал |  | 1 056,2 |  | 1 077,63 |  |  | 1 113,70 |  |  | 1 259,30 |  | 1 249,34 |  |  |
| Кот.Брянский р-н, п.Свень-Транспортная, ул.Транспортная,2 |  |  |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |  |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал |  | 241,9 |  | 166,03 |  |  |  | 146,59 |  | 183,04 |  | 184,30 |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  | 5,6 |  | 3,85 |  |  |  | 3,40 |  | 4,25 |  | 4,28 |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 236,3 |  | 162,18 |  |  |  | 143,19 |  | 178,79 |  | 180,02 |  |  |  |
| Потери тепл.энергии всего, Гкал |  | Гкал |  | 60,9 |  | 11,82 |  |  |  | 2,88 |  | -5,37 |  | -10,24 |  |  |  |
| Потери тепл.энергии всего, % |  | % |  | 25,8 |  | 7,29 |  |  |  | 2,01 |  | -3,00 |  | -5,69 |  |  |  |
| - нормативные потери, Гкал |  | Гкал |  | 10,1 |  | 15,05 |  |  |  | 33,20 |  | 28,16 |  | 29,04 |  |  |  |
| - нормативные потери, % |  | % |  | 4,3 |  | 9,28 |  |  |  | 23,19 |  | 15,75 |  | 16,13 |  |  |  |
| - сверхнормативные потери, Гкал |  | Гкал |  | 50,7 |  | -3,23 |  |  |  | -30,32 |  | -33,53 |  | -39,28 |  |  |  |
| - сверхнормативные потери, % |  | % |  | 21,5 |  | -1,99 |  |  |  | -21,17 |  | -18,75 |  | -21,82 |  |  |  |
| Хозяйственные нужды |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск всего, в т.ч. |  | Гкал |  | 175,4 |  | 150,36 |  |  |  | 140,31 |  | 184,16 |  | 190,27 |  |  |  |
| - ВХО |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление |  | Гкал |  | 175,4 |  | 150,36 |  |  |  | 140,31 |  | 184,16 |  | 190,27 |  |  |  |
| - ГВС |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  | Гкал/м3 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калорийность топлива |  | Ккал/м3 |  | 8 146,6 |  | 8 161,61 |  |  |  | 8 184,03 |  | 8 183,35 |  | 8 275,58 |  |  |  |
| КПД котельной |  | % |  | 83,4 |  | 71,79 |  |  |  | 74,53 |  | 72,04 |  | 71,95 |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива |  | Кгут/Гкал |  | 171,37 |  | 199,00 |  |  |  | 191,68 |  | 198,30 |  | 198,56 |  |  |  |
| Расход натурального топлива, т (тыс.м3) |  | 1000 м3 |  | 35,6 |  | 28,34 |  |  |  | 24,03 |  | 31,05 |  | 30,95 |  |  |  |
| Расход натурального топлива, ТУТ |  | т усл. топл |  | 41,5 |  | 33,04 |  |  |  | 28,10 |  | 36,30 |  | 36,59 |  |  |  |
| Расход натуральног топлива, тыс.руб |  | 1000 руб |  | 201,0 |  | 163,83 |  |  |  | 142,71 |  | 189,76 |  | 201,03 |  |  |  |
| Расход э/энергии, тыс.кВт |  | тыс. кВт/ч |  | 10,0 |  | 9,88 |  |  |  | 9,15 |  | 12,34 |  | 11,54 |  |  |  |
| Расход э/энергии, тыс.руб |  | 1000 руб |  | 56,1 |  | 59,32 |  |  |  | 56,30 |  | 79,48 |  | 77,75 |  |  |  |
| Удельный расход э/энергии |  | КВт/Гкал |  | 41,13 |  | 59,49 |  |  |  | 62,45 |  | 67,40 |  | 62,64 |  |  |  |
| Расход воды всего , м3 |  | м3 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды всего, тыс.руб |  | 1000 руб |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход воды |  | м3/Гкал |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды , м3 |  | м3 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды, тыс.руб |  | 1000 руб |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО вода м3 |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО вода тыс.руб. |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО вода тариф тыс.руб. |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО отопление м3 |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО отопление тыс.руб |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО ГВС м3 |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО ГВС тыс.руб |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки всего, м3 |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки всего, тыс.руб |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки, м3 |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки, тыс.руб |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки ВХО, м3 |  | м3 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки ВХО, тыс.руб |  | 1000 руб |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность персонала |  | чел |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата с отчислениями |  | 1000 руб |  | 172,1997 |  | 365,18178 |  |  |  | 83,74 |  | 156,24 |  | 107,77 |  |  |  |
| Материалы на эксплуатацию и ТО |  | 1000 руб |  | 0,0 |  | -0,15812 |  |  |  | 0,41 |  | -0,04 |  | -0,09 |  |  |  |
| Прочие расходы вспомагательных подразделений |  | 1000 руб |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги сторонних организаций производственного характера (подряд) |  | 1000 руб |  | 0,4 |  | 5,33 |  |  |  | 6,63 |  | 0,18 |  | 0,09 |  |  |  |
| Итого затрат на эксплуатацию |  | 1000 руб |  | 429,8 |  | 593,50563 |  |  |  | 289,79 |  | 425,63 |  | 386,55 |  |  |  |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт |  | 1000 руб |  | 6,9 |  | 1,30844 |  |  |  | 21,63 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| Затраты на автотехнику |  | 1000 руб |  | 0,3 |  | 4,64 |  |  |  | 4,92 |  | 3,84 |  | 2,99 |  |  |  |
| Прочие общепроизводственные затраты |  | 1000 руб |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого себестоимость |  | 1000 руб |  | 437,0 |  | 599,46 |  |  |  | 316,34 |  | 429,63 |  | 389,54 |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал |  | руб/Гкал |  | 2 491,0 |  | 3 986,82 |  |  |  | 2 254,63 |  | 2 332,88 |  | 2 047,35 |  |  |  |
| БМК Брянский р-н, п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 |  |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | с октября 2022 г. |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,88 |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,71 |  |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,17 |  |  |
| Потери тепл.энергии всего, Гкал |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,17 |  |  |
| Потери тепл.энергии всего, % |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |
| - нормативные потери, Гкал |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нормативные потери, % |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сверхнормативные потери, Гкал |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,17 |  |  |
| - сверхнормативные потери, % |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |
| Хозяйственные нужды |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск всего, в т.ч. |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ВХО |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  | Гкал/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калорийность топлива |  | Ккал/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 319,87 |  |  |
| КПД котельной |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,00 |  |  |
| Удельный расход условного топлива |  | Кгут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,28 |  |  |
| Расход натурального топлива, т (тыс.м3) |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,96 |  |  |
| Расход натурального топлива, ТУТ |  | т усл. топл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,40 |  |  |
| Расход натуральног топлива, тыс.руб |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451,13 |  |  |
| Расход э/энергии, тыс.кВт |  | тыс. кВт/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,62 |  |  |
| Расход э/энергии, тыс.руб |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,34 |  |  |
| Удельный расход э/энергии |  | КВт/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,80 |  |  |
| Расход воды всего , м3 |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,00 |  |  |
| Расход воды всего, тыс.руб |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |
| Удельный расход воды |  | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |
| Расход воды , м3 |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,00 |  |  |
| Расход воды, тыс.руб |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |
| ВХО вода м3 |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО вода тыс.руб. |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО вода тариф тыс.руб. |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО отопление м3 |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО отопление тыс.руб |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО ГВС м3 |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХО ГВС тыс.руб |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки всего, м3 |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  |
| Стоки всего, тыс.руб |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| Стоки, м3 |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  |
| Стоки, тыс.руб |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| Стоки ВХО, м3 |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки ВХО, тыс.руб |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность персонала |  | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата с отчислениями |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы на эксплуатацию и ТО |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы вспомагательных подразделений |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги сторонних организаций производственного характера (подряд) |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на эксплуатацию |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,66 |  |  |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на автотехнику |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие общепроизводственные затраты |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого себестоимость |  | 1000 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,66 |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал |  | руб/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15.1. Утвержденные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго", корректировка с 1.12.2022г. по 31.12.2023г. и перспективу до 2025 года.

|  |  |  |  |  | Приложение 1 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 №34-2/1-т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «Приложение 2 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 № 31/159-т |  |
| Утвержденные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго", корректировка с 1.12.2022г. по 31.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год |  |  | Вода | Утверждено УГРТ, дата и № приказа |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» | одноставочный руб/Гкал | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  |  | 2 095,94 | № 34-2/1-т от 23.11.2022 |
| Брянский муниципальный район |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |  | 2 122,56 |  |
| Свенское сельское поселение: п. Свень, ул. Молодежная, 7 БМК |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  |  | 2 122,56 |  |
|  |  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 |  |  | 2 209,58 |  |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  | 2 408,00 |  |
|  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  | 2 260,58 |  |
|  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  | 2 332,92 |  |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 |  |  | 2 332,92 |  |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |  |  | 2 407,57 |  |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» | одноставочный руб/Гкал | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  |  | 2 515,13 | № 34-2/1-т от 23.11.2022 |
| Брянский муниципальный район |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |  | 2 547,07 |  |
| Свенское сельское поселение: п. Свень, ул. Молодежная, 7 БМК |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  |  | 2 547,07 |  |
|  |  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 |  |  | 2 651,50 |  |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  | 2 889,60 |  |
|  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  | 2 712,70 |  |
|  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  | 2 799,50 |  |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 |  |  | 2 799,50 |  |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |  |  | 2 889,08 |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |
| Утвержденные нерегулируемые тарифы на тепловую энергию (мощность) ГУП «Брянсккоммунэнерго", корректировка с 1.12.2022г. по 31.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  | 2 802,28 |  |
| Брянский муниципальный район |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  | 2 630,73 |  |
| Брянский р-он, п. Пятилетка, ул. Школьная, 3Б |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  | 2 714,90 |  |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 |  |  | 2 714,90 |  |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |  |  | 2 801,78 |  |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  | 2 802,28 |  |
| Брянский муниципальный район |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  | 2 630,73 |  |
| БМК Брянский р-н, п.Ковшовское Лесничество, ул. Санаторная, 10 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  | 2 714,90 |  |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 |  |  | 2 714,90 |  |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |  |  | 2 801,78 |  |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  | 2 802,28 |  |
| Брянский муниципальный район |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  | 2 630,73 |  |
| Брянский р-он, п. Свень-Транспортная, ул. Транспортная, 2 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  | 2 714,90 |  |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 |  |  | 2 714,90 |  |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |  |  | 2 801,78 |  |